2026年全球技术创新中心-EEA 6架构技术项目-基于0TX标准的诊断引擎项目

（正 本）

投 标 文 件

（技术标）

投标单位：

招标编号：

日    期：2025  年  12  月 25 日

目录

1. 奇瑞基于OTX标准的诊断引擎项目需求理解	3

2. 方案设计思路	3

3.	奇瑞基于OTX标准的诊断引擎项目实施方案	3

3.1 奇瑞基于OTX标准的诊断引擎项目建设目标	3

3.1.1 项目实施的组织范围	4

3.1.2 项目实施的业务范围	4

3.1.3 功能模块要求	4

3.2 系统设计	37

3.3 系统上线方案	44

3.3 系统运行维护方案设计	45

4. 奇瑞基于OTX标准的诊断引擎项目管理和其他要求	45

4.3.1 系统平台要求	45

4.3.2 云端技术方案要求	46

4.3.3 车端技术要求	60

4.3.4 技术方案风险标识要求	64

4.3.5 供货和服务的范围	64

4. 奇瑞基于OTX标准的诊断引擎项目管理和其他要求	65

4.1 项目实施计划	65

4.1.1  第一阶段计划	65

4.1.2  第二阶段计划	65

4.1.3  第三阶段计划	66

4.2 项目实施组织	66

4.2.1 团队组成	66

4.2.1 成员名单	66

4.3 系统运行维护方案设计	67

4.4 项目实施方法	67

4.5 项目协作方法	67

4.6 培训以及知识转移	67

4.7 交付件	69

4.8 交付文件	69

4.9 作品所有权和使用许可	69

4.10 质量保证以及服务承诺	70

4.11 项目风险管理	70

5. 供应商能力及经验陈述	70

5.1 公司简介	70

5.2 资质认证	71

6. 偏离项	71

1. 奇瑞基于OTX标准的诊断引擎项目需求理解

基于奇瑞发出的技术要求文件《奇瑞汽车ODX/OTX引擎技术任务书20260823》，奇瑞提出基于EEA6.0架构技术项目-OTXRuntime引擎产品的技术要求及其边界条件；奇瑞公司可以根据市场需求以及成本期望等原因对本设计任务书做出相应的变更。

2. 方案设计思路

本节阐述了供应商投标书得到评估所必须满足的条件。建议供应商仔细阅读本节内容，如需其他信息或有不明确之处，请与联络负责人联系。

- 奇瑞基于OTX标准的诊断引擎项目实施方案

3.1 奇瑞基于OTX标准的诊断引擎项目建设目标

本设计任务书用来确定奇瑞EEA6.0架构技术项目-基于OTX标准的诊断引擎产品的技术要求及其边界条件；奇瑞公司可以根据市场需求以及成本期望等原因对本设计任务书做出相应的变更。

奇瑞EEA6.0架构技术项目-基于OTX标准的诊断引擎系统采用车-云协同架构，构建统一的远程诊断、处理、存储与分析体系。整个远程诊断平台系统遵循高内聚、低耦合的设计原则，其架构图如图所示。

基于OTX标准的诊断引擎系统架构图

3.1.1 项目实施的组织范围

涉及品牌：奇瑞各品牌；

涉及组织：奇瑞各品牌营销中心

3.1.2 项目实施的业务范围

本次实施的是EEA6.0和EEA5.1所有车型，系统兼容性上需要支持未来新车型的适配和接入。

基于OTX标准的诊断引擎系统功能范围主要包括远程智能诊断数据分析、数据流展示及预警推送等。

3.1.3 功能模块要求

|  | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础功能 | 远程诊断系统管理 （需要考虑到有些品牌不能接入公司统一身份认证平台） | 用户登录 | 用户可根据内网和外网环境登录平台 |
|  |  |  | 用户登录认证并进行权限加载 |
|  |  |  | 未申请用户登录 |
|  |  |  | 用户登录密码不匹配 |
|  |  |  | 密码修改 |
|  |  | 账户管理 | 账户信息展示和查询 |
|  |  |  | 账号创建 |
|  |  |  | 账户配置 |
|  |  |  | 账户冻结 |
|  |  |  | 账户启用 |
|  |  |  | 支持账号登录IP限制 |
|  |  |  | 支持账号操作日志记录 |
|  |  |  | 支持账号操作日志查询 |
|  |  |  | 账户删除 |
|  |  |  | 密码重置 |
|  |  | 权限管理 | 用户权限分配 |
|  |  |  | 用户业务权限分配 |
|  |  |  | 用户类型权限修改 |
|  |  | 角色管理 | 用户类型展示和查询 |
|  |  |  | 用户类型新增 |
|  |  |  | 用户类型修改 |
|  |  |  | 用户类型删除 |
|  |  | 远程诊断车端软件管理 | 远程诊断车端模块自升级 |
|  | 车辆基础数据管理 （开发平台未建立之前，需支持手动上传车辆基础数据） | 品牌管理 | 支持新增品牌 |
|  |  | 车型信息管理 | 车型信息展示和查看 |
|  |  |  | 新车型信息平台手动新增 |
|  |  |  | 车型基本信息管理 |
|  |  |  | 车型基本信息配置 |
|  |  |  | 车型拓扑展示和查看 |
|  |  |  | 车型拓扑管理 |
|  |  |  | 车型诊断属性 |
|  |  |  | 车型高级诊断功能配置 |
|  |  |  | 对接第三方平台获取新车型信息 |
|  |  | 零件管理 | 零件信息展示和查看 |
|  |  |  | 零件信息平台手动新增及自动同步 |
|  |  |  | 零件信息管理 |
|  |  |  | 零件信息配置 |
|  |  |  | 零件列表导出 |
|  |  |  | 域管理 |
|  |  |  | 零件日志配置及管理 |
|  |  |  | 供应商管理 |
|  |  |  | 当前及历史DTC状态位解析规则配置 |
|  |  | 车辆管理 | 对接第三方平台获取车辆基本信息 |
|  |  |  | 查询车辆历史状态数据 |
|  |  |  | 车辆信息手动新增 |
|  |  |  | 车辆信息展示 |
|  |  |  | 车辆信息配置 |
|  |  |  | 车辆角色管理 |
|  |  |  | 车辆标签管理 |
|  |  |  | 车辆诊断历史记录管理 |
|  |  |  | 云诊断功能注册激活 |
|  |  | 隐私协议配置 | 隐私协议云端配置下发 |
|  |  | 车端弹窗多语言模式配置 | 云端配置多种语言模式，车端的诊断模块根据宿主的语言模式，自动适配使用 |
|  | 诊断数据管理 （开发平台未建立之前，需支持手动上传诊断数据） | 诊断数据库 | 诊断数据文件手动导入平台，关联品牌，车型。支持诊断问卷、ODX文件、PDX、OTX文件 |
|  |  |  | 与诊断云数据库系统对接同步（ODX、PDX、OTX文件同步） |
|  |  |  | 诊断数据文件关联零件 |
|  |  |  | 诊断数据文件审核 |
|  |  |  | 诊断数据文件保存 |
|  |  |  | 诊断数据文件更新 |
|  |  |  | 诊断数据文件版本管理 |
|  |  |  | 诊断数据文件查看 |
|  |  |  | 诊断数据文件删除 |
|  |  |  | 诊断数据文件解析 |
|  |  |  | 零件诊断数据数据展示和管理 |
|  |  | 诊断序列文件（高级诊断脚本）序列文件 | 诊断序列文件编译 |
|  |  |  | 诊断序列文件（OTX格式文件/非OTX格式文件）导入平台（识别ODX中的EV Variant（EV pattern）。控制器OTX格式文件，可向下兼容控制器ODX文件版本更新，无需一个ODX文件版本对应一个OTX脚本） |
|  |  |  | 诊断序列文件审核 |
|  |  |  | 诊断序列文件进行发布/取消发布 |
|  |  |  | 诊断序列文件更新 |
|  |  |  | 诊断序列文件保存 |
|  |  |  | 诊断序列文件查看 |
|  |  |  | 诊断序列文件下载 |
|  |  |  | 诊断序列文件删除 |
|  |  |  | 诊断序列权限配置 |
|  |  | DoIP路由配置 | 目标控制器地址云端动态可配 |
|  | 车辆连接 | 手动输入VIN码，单车车辆连接 | 完成一次车云交互确认车辆状态 |
|  |  |  | 车辆心跳连接及重连功能 |
|  |  |  | 显示车辆信息及配置 |
|  | 基础诊断-整车级 | 整车诊断 | 显示全车ECU信息 |
|  |  |  | 显示当前车云交互状态 |
|  |  |  | 显示车辆当前连接时长 |
|  |  |  | 显示车辆当前蓄电池电压 |
|  |  |  | 读取全车模块信息（支持50个控制器的并行读取） |
|  |  |  | 全车模块诊断执行结果解析，并显示 |
|  |  |  | 全车模块信息导出 |
|  |  |  | 读取全车故障码（支持50个控制器的并行读取） |
|  |  |  | ECU故障码数量及状态显示（用颜色显示是否存在故障码，和ECU超时） |
|  |  |  | 全车故障码执行结果解析（故障码描述，故障码状态），并显示 |
|  |  |  | 全车故障码信息导出 |
|  |  |  | 全车故障码清除 |
|  |  |  | 全车故障码清除结果解析，并显示 |
|  | 基础诊断-ECU级 | 故障码 | 读取ECU故障码 |
|  |  |  | 选择故障码读取冻结帧 |
|  |  |  | 选择故障码读取扩展数据 |
|  |  |  | 清除故障码 |
|  |  |  | 特定故障码后台可根据车型做屏蔽设置 |
|  |  | 读取数据流 | 列表显示实时DID |
|  |  |  | 配置读取DID信息及读取时长并下发 |
|  |  |  | 停止实时数据读取 |
|  |  | 模块版本信息 | 读取模块版本信息 |
|  |  |  | 显示模块版本信息 |
|  | 高级诊断 | 特殊功能清单 | 脚本配置 |
|  |  |  | 脚本执行 |
|  |  | 刷写 | 刷新包上传（包括奇瑞私有化格式处理） |
|  |  |  | 单ECU刷写 |
|  |  |  | 多个控制器进行并行软件升级（支持50个控制器的并行升级） |
|  | 专家诊断 | 单条指令下发 | 支持自定义诊断服务 |
| 任务诊断 | 诊断任务配置管理 | 任务策略管理 | 任务策略展示 |
|  |  |  | 任务策略配置 |
|  |  | 任务场景管理 | 任务策略列表展示 |
|  |  | 诊断策略创建 | 创建一次性策略 |
|  |  |  | 创建周期性策略 |
|  |  |  | 创建触发任务策略 |
|  |  |  | 创建自检任务策略 |
|  |  | 诊断任务修改 | 平台修改诊断任务 |
|  |  | 诊断任务查看 | 诊断任务列表查看 |
|  |  |  | 诊断任务详情查看 |
|  |  |  | 诊断任务车辆查看 |
|  |  | 诊断任务审核 | 诊断任务审核 |
|  |  |  | 诊断任务审核结果记录 |
|  |  |  | 诊断任务审核结果查询 |
|  |  | 诊断任务发布 | 诊断任务发布 |
|  |  |  | 配置诊断任务执行范围 |
|  |  |  | 配置诊断任务执行有效期 |
|  |  | 诊断任务停止 | 平台手动停止任务 |
|  |  |  | 平台自动停止任务 |
|  |  | 诊断任务统计 | 统计诊断任务相关信息 |
|  |  | 远程唤醒任务 | 远程多车唤醒，用户模式切换，车辆上电/下电，上下高压维持操作。 |
|  | 诊断任务获取 | 对接车辆外网访问通道 | 按照主机厂车云通道完成外网访问通道对接 |
|  |  | 获取诊断任务通信安全 | 基于主机厂要求，实现车辆与云诊断平台的通信安全方案 |
|  |  | 车端主动获取诊断任务 | 车辆上电时，自动获取平台新增/更改的诊断任务 |
|  |  | 诊断任务包下载 | 车端支持下载诊断任务包全部内容和任务包包含的文件 |
|  |  | 车端存储新增诊断任务包 | 车端支持将平台新增的诊断任务包存储本地 |
|  |  | 车端删除平台终止的诊断任务包 | 车端支持删除平台停止的诊断任务包；删除之后无法恢复 |
|  |  | 车端删除失效的诊断任务包 | 车端支持删除已失效的诊断任务包；删除之后无法恢复 |
|  | 诊断任务执行 | 车辆诊断执行前置条件 | 诊断执行前置条件获取，例如：车速和档位 |
|  |  |  | 执行条件监控 |
|  |  | 诊断版本匹配 | 获取整车各节点诊断数据零件号和版本号，判断ODX/PDX/OTX脚本版本是否与实车控制器的诊断数据版本匹配。 |
|  |  | 第三方业务冲突管理 | 与主控/网关约定仲裁机制 |
|  |  | 单条诊断任务执行 | 车端一次性任务执行触发 |
|  |  |  | 周期性任务周期条件监控 |
|  |  |  | 车端周期性任务执行触发 |
|  |  | 多条诊断任务执行 | 车端支持处理多条诊断任务执行状态以及执行顺序，按照任务的优先级执行，当前最多10条诊断任务（超出需要错误提示） |
|  |  | 任务交互 | 诊断任务执行中和云端、车机进行交互 |
|  |  | 诊断脚本解析 | 解析诊断任务包中的脚本文件，将诊断脚本文件解析成标准的UDS指令 |
|  |  | 诊断任务结果接收 | 根据发送的UDS诊断指令，接收对应返回的诊断结果 |
|  |  | 诊断结果的生成 | 根据接收的UDS诊断结果，生成对应的诊断结果 |
|  |  | 诊断日志记录/回传 | 诊断任务执行结果的原始报文上传诊断平台 |
|  |  | CAN报文回传 | 诊断任务执行结果的can报文上传诊断平台。用于触发任务时的can报文数据采集。 |
|  |  | 车端诊断任务状态上报 | 车端依据诊断任务当前状态通过车云接口进行任务状态上报 |
|  |  | 车端HUT交互 | 支持与HUT的交互并根据后台配置的内容进行HMI弹窗提示，以及根据HUT端客户确认的结果进行相应处理 |
|  |  |  | HUT交互接口定义 |
|  |  | 车端删除诊断任务 | 车端支持对执行完成的诊断任务信息以及脚本文件进行删除；删除之后无法恢复 |
|  |  | 任务仲裁 | 支持远程诊断与OTA等第三方的诊断业务冲突处理 |
|  |  | 诊断功能寻址 | 支持DoIP/DoCan/OBD的诊断功能寻址 |
|  | 诊断过程弹窗 | 云端前置条件配置 | 在云端增加授权弹窗前置条件配置页面 |
|  |  | 前置条件状态弹窗 | 车端增加前置条件状态弹窗 |
|  |  | 多语言配置 | 车端诊断模块的显示语言随宿主语言模式 |
|  |  | 白天黑夜适配 | 弹窗及内容,需要适配主机的白天黑夜模式 |
|  |  | 多主题适配 | 弹窗及内容，需要支持灵活适配主机的多种主题 |
|  | 诊断执行状态 | 诊断任务执行结果状态 | 车端上报诊断任务执行状态 |
|  |  |  | 平台保存车辆诊断任务执行状态 |
|  |  |  | 平台查询车辆诊断任务执行状态 |
|  |  |  | 诊断任务执行状态统计结果查看 |
|  | 诊断任务执行结果管理 | 诊断结果保存 | 诊断结果保存及报告导出 |
|  |  | 诊断结果上传 | 上传车辆本地结果 |
|  |  | 诊断结果处理 | 诊断执行日志下载 |
|  |  |  | 诊断结果解析，支持按照ODX规范解析对应车端原始诊断报文，包括数据流显示，及读取故障码的状态 |
|  |  |  | 诊断解析结果存储 |
|  |  |  | 诊断解析结果查看 |
|  | 故障数据收集 | EDR数据采集 | EDR任务配置 |
|  |  |  | EDR任务下发 |
|  |  |  | 支持事故追溯平台主动获取EDR日志信息 |
|  |  |  | EDR结果推送 |
|  |  | 车辆自检任务管理 | 支持自检任务配置，新建，修改，发布 |
|  |  |  | 支持查看车辆自检信息 |
|  |  |  | 支持对故障码设置屏蔽清单，后台可勾选不展示屏蔽清单中的故障码 |
|  |  |  | 支持根据屏蔽清单中的故障码DTC，掩码，故障码类型进行筛选 |
|  |  | 自检任务故障统计 | 故障统计查询结果展示 |
|  |  |  | 故障统计结果导出 |
| 日志管理 | 运行日志管理 | 上传车端运行日志 | 车端运行日志手动获取，查看，下载 |
|  |  |  | 车端运行日志异常日志主动上报，查看，下载 |
|  |  |  | 平台支持对车端运行日志在线解析 |
|  | 操作日志 | 云端操作日志 | 云端操作日志查看 |
|  | ICC零件日志 | 车端ICC日志获取 | 与第三方平台对接，获取ICC相关日志 |
|  | TBOX零件日志 | 车端TBOX日志获取 | 与第三方平台对接，获取TBOX相关日志 |
|  | 智驾日志 | 智驾日志同步及展示 | 支持云云对接智驾云，同步智驾日志到云端。支持列表展示及日志下载 |
| 可视化监控大屏 | 安全监控 |  | 监控车辆安全相关模块情况，如电池温度，高压绝缘情况等； |
|  | 故障预警 |  | 车辆主要零部件故障预警情况监控,对接大数据平台获取TSP系统-DTC故障上报报警信息，进行报警信息展示以及定点提醒； |
|  | 碰撞告警 |  | 车辆碰撞后推送告警信息； |
|  | 报警设置 |  | 支持配置监控报警的信号、等级及通知群组 |
|  | 车辆实时数据获取 |  | 与第三方平台对接，获取车辆实时数据 |
| 可视化分析 |  |  | 嵌入智能分析引擎可视化分析页面 |
| 统计看板 | TSP故障上报 | 故障频次 | 故障码统计：根据时间，控制器，故障现象、故障码发生频次，地区，TOP10故障码信息 |
|  |  | 故障排名 | 增加车型故障率排名统计，可以查询每个车型的故障排名信息 |
|  |  | 故障查询 | 支持根据故障码、出厂日期、VIN等多种条件组合查询故障码 |
|  | 平台功能统计 | 功能使用分析 | 统计后台各模块功能使用频次 |
| 云端非功能性需求 | 安全性 | 安全性需求 | 支持对参数进行验证，采用安全配置防止sql注入 |
|  |  |  | 支持对敏感字段进行了非对称加密处理 |
|  |  |  | 支持数据库加密存储 |
|  |  |  | 支持使用HTTPS协议，TLS版本1.2以上 |
|  |  |  | 支持数据包加密 |
|  |  |  | 支持数据包签名 |
|  |  |  | 支持请求/响应的所有报文拼接后全字段签名防篡改 |
|  | 可靠性 | 可靠性需求 | 支持各服务经过软路由，保证局部宕机及高并发时系统可用 |
|  |  |  | 支持采用负载均衡的方式，服务进行集群部署 |
|  | 兼容性 | 兼容性需求 | 支持主流的浏览器访问 |
|  |  |  | 支持微服务架构设计 |
|  |  |  | 支持采用配置分离方式，同一个镜像随处部署 |
|  | 可维护性 | 可维护性需求 | 支持平台服务监控 |
|  |  |  | 支持平台服务预警 |
|  |  |  | 支持平台数据还原 |
|  | 可扩展性 | 可扩展性需求 | 根据车型可灵活配置，接入企业统一建立的车云链路，或接入单独自建的远程诊断车云链路。 |
|  | 系统多语言 | 系统多语言功能 | 平台至少支持中文/英文两种语言，可扩展新增其他语言。 |
|  | 第三方平台非实时数据同步 | 第三方平台非实时数据同步 | 超级管理员账号在平台前端页面，可手动同步第三方平台的实时数据。 |
| 车端非功能管理 | 安全性 | 安全性需求 | 隐私授权 |
|  |  |  | 支持本地存储数据签名加密，保证存储数据的完整性和秘密性 |
|  |  |  | 支持与云端交互通过HTTPS的方式保证数据安全 |
|  |  |  | 支持车云交互的报文签名加密，保证报文的完整性、合法性和私密性 |
|  | 可移植性 |  | 车端模块可根据宿主控制器的系统特性（安卓+QNX/单安卓/安卓+LINUX等）及EEA总线架构（纯CAN/纯以太架构）差异，内部子模块可拆开或统一灵活部署到不同的宿主系统 |
|  | 可复用性 |  | OTX Runtime模块，可被不同的诊断业务复用（如FOTA，车内诊断仪等），包含具备DoCan/DoIP数据发送能力。 |
|  |  |  | OTX Runtime模块，可根据宿主控制器的系统特性（安卓+QNX/单安卓/安卓+LINUX等）及EEA总线架构（纯CAN/纯以太架构）差异，内部子模块可拆开或统一灵活部署 |
| 外部系统对接管理 | TSP（DTSP/NTSP） | 诊断任务推送 | 支持通过TSP唤醒车辆 |
|  |  |  | 支持通过TSP向指定车辆推送诊断任务，并由TSP反馈给云端 |
|  |  |  | 支持通过TSP获取指定车辆在线状态 |
|  |  | 数据传输 | 通过TSP将任务数据传递给车端TBOX，TBOX透传给主控 |
|  |  | 对接第三方平台实现车云链路连接 | 根据车型配置接入单独的远程诊断车云链路，或接入企业统一建立的车云链路 |
| 大数据平台对接 | 数据实时接入展示 | 基础信息 | 包括网络在线状态、行驶状态、车机内置物联网卡信息，网络状态可以选择对应时间查看网络在线情况； |
|  |  | 车辆配置 | 车辆配置信息，车辆生产日期，交付日期（销售日期）； |
|  |  | 充电信息 | 查看历史充电次数，充电时间段，充电起止电池电量情况； |
|  |  | 历史数据/实时数据 | 查看历史以及实时车辆数据情况，包括静态数据流和车辆运动状态数据流；实时监测电池组温度、电压均衡、充放电效率、预防热失控、车门开关闭锁状态、轮胎胎压、刹车状态 |
|  |  | 告警信息 | 查看车辆告警的情况； |
|  |  | 能耗分析 | 查看车辆能耗情况，查看能耗报告，分析车辆使用能耗消耗占比，驾驶习惯给出降低能耗调整建议； |
|  |  | 安全监控 | 监控车辆安全相关模块情况，比如电池温度，高压绝缘情况等； |
|  |  | 网络状态获取 | 获取网络在线状态、车机内置物联网卡信息；网络状态可以选择对应时间查看网络在线情况 |
|  |  | 辅助驾驶软件状态 | 辅助驾驶软件状态：软件开通时间，软件版本，软件信息，自动驾驶状态（开启状态、NOA/NOP/泊车的使用状态） |
|  |  | 驾驶行为 | 展示加速度，刹车频率，转向角度等数据 |
|  |  | OTA升级状态 | 获取车辆OTA升级状态，含任务ID，任务名称，整车及单个控制器的升级状态，版本信息，升级时间等。 |
|  |  | 对接第三方平台获取车辆实时数据 | 根据车型可配置，从不同平台获取车辆实时数据。 |
|  |  |  | 根据车型可配置，前端可嵌入第三方平台的车辆实时数据页面。 |
| 其他系统对接 | CDMS系统对接 | 诊断仪维修日志获取 | CDMS系统会存储诊断仪维修日志，远程诊断系统可以访问CDMS系统，在线查看诊断仪维修日志； |
|  | APP端授权 | APP端授权通知 | 远程诊断云端推送授权指令至APP平台。内容包括授权时长，隐私文案URL等。 |
|  |  |  | APP平台将用户授权结果，推送到远程诊断云端。 |
|  |  |  | 远程诊断车辆过程中执行操作失败，将结果通知给用户APP端。 |
|  | 故障事件触发-数采平台 | 数采平台触发远程诊断脚本执行 | 数采平台车端SDK/云端与远程诊断车端SDK/云端对接。数采平台识别到特定的故障事件，可通过云端或者车端通知远程诊断平台。远程诊断执行对应的脚本，并将读取的诊断数据回传到数采平台。 |
|  |  |  | 远程诊断车端SDK，至少可预置30个诊断脚本，被数采车端SDK调用。 |
|  |  | 远程诊断触发数采平台执行数据采集 | 远程诊断平台执行诊断任务时，识别到诊断事件，可通过云端或者车端通知数采平台采集车端数据。 |
|  | 为第三方平台提供诊断功能调用能力 |  | 与第三方系统打通，可被第三方系统调用诊断功能。 |
|  | VSP平台 |  | 获取整车节点信息，根据单车信息，准确展示整车拓扑节点。 |
|  |  |  | 根据车型可配置，是否需要根据车档获取整车节点信息。 |

3.1.3.1 云端详细需求说明

3.1.3.1.1 用户管理

3.1.3.1.1.1 组织机构管理

本功能用于维护系统内部的用户组织架构体系，支持以树形结构展示企业或项目的组织层级关系。主要功能包括：

· 组织节点新增：支持在任意层级下新增子组织节点，可配置组织名称、编码、描述等基本信息；

· 组织节点编辑：支持对已有组织信息进行修改，实时更新组织层级关系；

· 组织节点删除：支持删除末级组织节点，删除前进行关联数据校验，避免误删；

· 组织树查询：支持按组织名称关键字搜索定位，快速找到目标组织节点；

· 多级层级展示：以可折叠的树形结构直观展示组织层级，便于管理员全局掌握组织架构。

3.1.3.1.1.2 权限管理

本功能用于维护和配置系统各角色的权限集合，实现精细化的访问控制。权限体系分为以下两大类：

（1）菜单权限

· 菜单级权限：控制角色可见及可访问的功能菜单项，实现模块级别的访问隔离；

· 按钮级权限：在菜单页面内进一步细化操作权限，如新增、编辑、删除、导出等操作按钮的可见与可操作控制；

（2）数据权限

· 诊断车辆范围：限制角色可诊断操作的车辆范围，确保数据隔离与安全；

· 诊断脚本范围：限制角色可使用的诊断脚本集合，防止越权调用敏感脚本；

权限管理支持对角色权限的完整增删改查操作，管理员可按需灵活调整各角色的权限配置，并实时生效。

3.1.3.1.1.3 角色管理

本功能用于维护系统内的用户角色信息，角色作为权限的载体，实现"用户-角色-权限"三层授权体系。主要功能包括：

· 角色新增：创建新角色，配置角色名称、角色编码及描述信息；

· 角色编辑：修改已有角色的基本信息及关联权限；

· 角色删除：支持删除未被用户关联的角色，删除前进行用户绑定关系校验；

· 角色查询：支持按角色名称进行检索，快速定位目标角色；

· 角色权限分配：与权限管理模块联动，为角色分配对应的菜单权限与数据权限。

3.1.3.1.1.4 用户管理

本功能对接数据中台账号权限管理系统，实现系统用户的全生命周期管理，主要功能包括：

（1）账号创建与配置

· 支持创建新账号，配置项包括：账户名、邮箱、联系电话、真实姓名、账户有效期及用户角色分配等；

· 支持修改账户基本信息，包括账户姓名、绑定邮箱、联系方式及账户使用有效期等；

（2）账号状态管理

· 账号冻结：支持对正常状态的账号执行冻结操作，冻结后该账号将无法登录诊断平台，适用于员工离职或违规操作等场景；

· 账号启用：支持对已冻结账号重新启用，启用后账号可恢复正常登录；

（3）安全控制

· IP白名单机制：系统支持基于IP地址的访问控制，仅允许白名单内的IP来源访问平台，有效防止未授权访问；

· 密码重置：管理员可针对指定用户执行密码重置，重置时需连续两次输入新密码以确认一致性；

（4）操作审计

· 账号操作日志：自动记录账号相关的所有操作行为，包括创建、修改、冻结、启用及密码重置等操作，支持追溯审计。

3.1.3.1.2 车型管理

3.1.3.1.2.1 品牌管理

本功能用于管理车辆品牌主数据，支持以下两种数据来源方式：

· 自动同步：系统与大数据平台集成，可自动同步品牌主数据，根据不同车型配置从对应的大数据平台获取最新品牌信息；

· 手工配置：针对特殊场景或平台未覆盖的品牌信息，支持管理员手动新增和维护品牌数据；

· 品牌数据管理：支持品牌信息的查看、编辑及删除操作，保障品牌数据的准确性和及时性。

3.1.3.1.2.2 车型管理

本功能提供完整的车型数据管理能力，涵盖车型基础数据维护、拓扑结构管理及诊断配置等。主要功能如下：

（1）车型数据维护

· 车型列表展示：以列表形式展示当前系统内所有车型信息，支持检索与筛选；

· 车型手动新增：支持在平台上手动新增车型，填写车型基本信息；

· 车型下子车型的维护

· 第三方平台对接：与大数据平台对接，自动同步新车型信息，根据不同车型配置对接相应的数据平台；

（2）车型基本信息配置

· 配置车型所关联的零件信息及域信息，建立车型与硬件组成的关联关系；

（3）车型拓扑管理

· 拓扑图展示：以可视化拓扑图形式直观展示车型下的零件、总线及域的组织关系，便于快速理解车型架构；

· 拓扑管理：在列表模式下支持配置车型的总线与零件关联关系，支持对总线或零件进行新增、删除操作；

（4）诊断属性与脚本配置

· 车型诊断属性：支持配置车型的诊断属性，可针对不同诊断模式下的前置条件或执行中条件进行灵活配置；

· 高级诊断功能配置：支持为车型配置诊断脚本流程文件，实现复杂诊断场景的流程化管理。

3.1.3.1.2.3 车辆管理

本功能提供车辆全生命周期的数据管理，涵盖车辆信息维护、历史数据查询及云诊断激活等核心能力。

（1）车辆信息管理

· 信息展示：以列表形式展示车辆基本信息，支持多条件检索与筛选；

· 自动同步：根据车型配置对接第三方系统，自动同步车辆VIN码及基本信息；

· 手动新增：针对展览样车等特殊场景，支持管理员手动录入车辆信息；

· 附属信息配置：在产线基本信息基础上，支持为车辆配置角色标识、标签等附属信息；

（2）车辆角色与标签管理

· 车辆角色管理：支持将车辆划分为正式车辆、测试车辆、产线车辆、待售车辆等不同角色，便于分类管理；

· 车辆标签管理：支持为车辆打标，如普通用户、种子用户等，支持批量添加标签，方便按标签维度进行数据分析；

（3）历史数据查询

· 车辆历史状态数据查询：支持查询指定时间段内的车辆历史状态数据，涵盖能耗、车速等关键指标，帮助用户了解车辆健康状况及使用情况；

· 诊断历史记录管理：以列表展示车辆的全量云诊断任务历史记录，支持按任务维度进行检索与筛选；

（4）云诊断功能注册与激活

· 自动激活流程：车辆上电后自动获取激活信息，车端将VIN上传至云端，云端验证VIN有效性后触发云诊断激活；

· 异常重试机制：支持激活失败后的自动重试及激活信息丢失后的重新激活，保障激活流程的可靠性；

· 激活信息持久化：平台与车端均永久存储车辆激活信息，防止数据丢失；

· 激活状态展示：平台在线实时展示各车辆的激活状态，方便运维人员掌握整体激活情况。

3.1.3.1.2.4 ECU管理

本功能用于管理车辆ECU的全量信息，实现ECU数据的统一维护与配置。

（1）ECU信息管理

· 信息展示：以列表形式展示ECU基本信息及对应供应商信息，支持查询与筛选；

· 手动新增与自动同步：支持ECU信息手动录入，同时支持与外部系统自动同步ECU数据；

· 信息编辑与删除：在展示页面直接操作新增、删除或修改ECU信息；

· 信息配置：点击配置按钮可对ECU详细参数进行修改和完善；

· 列表导出：支持将ECU零件列表信息导出，便于离线查阅与归档；

（2）域管理

· 支持域信息的展示与查看，可新增域名标识及域名，建立ECU与域的关联关系；

（3）供应商管理

· 支持根据需求新增和删除供应商信息，并与ECU建立绑定关系；

· 支持二级供应商体系管理，满足多层次供应链管理需求；

（4）ECU日志配置

· 支持定义ECU日志的命名转换规则，规范日志文件命名，便于后续日志解析与管理；

（5）DTC状态位解析规则配置

· 由于不同ECU的故障码状态位定义可能存在差异，系统提供DTC状态位识别配置功能，通过配置各ECU的DTC解析规则，准确区分当前DTC与历史DTC，为故障诊断提供精确数据支撑。

3.1.3.1.2.5 配置管理

本功能提供车型相关的云端配置下发能力，确保车端与移动端获取最新的配置信息。

（1）隐私协议云端配置与下发

· 支持在云端根据不同车型分别配置对应的隐私协议内容，并可随时更新协议版本；

· 配置好的隐私协议可向下游路径（车机端及手机APP端）进行下发，系统提供针对不同下游路径的接口支持，确保协议内容精准推送；

（2）车端弹窗多语言模式配置

· 云端支持配置多种语言模式，车端诊断模块根据宿主设备的当前语言设置自动匹配并适配使用，实现国际化多语言支持，提升用户体验。

3.1.3.1.3 诊断数据

3.1.3.1.3.1 ODX管理列表

本功能用于维护和管理车辆诊断数据库（ODX, Open Diagnostic Data Exchange）文件，为诊断任务提供标准化的数据解析基础。主要功能包括：

· ODX文件导入：支持导入符合ISO 22901标准的ODX-D、ODX-C、ODX-F等格式文件，自动解析并提取诊断数据；

· ODX文件解析：系统自动解析ODX文件中的诊断层、通信参数、协议信息等核心数据；

· ODX版本管理：支持同一车型多版本ODX文件管理，记录版本变更历史，支持版本回退；

· ODX文件查询：支持按车型、ECU名称、ODX版本、导入时间等多维度检索；

· ODX数据预览：提供图形化界面预览ODX文件结构，包括诊断服务、DTC、DID等数据内容；

· ODX文件导出：支持将系统中管理的ODX数据导出为标准格式文件，便于备份与共享；

· ODX关联管理：建立ODX文件与车型、ECU的关联关系，确保诊断数据准确匹配。

3.1.3.1.3.2 DTC（诊断故障码）管理

本功能用于管理ODX文件中的诊断故障码信息，为故障诊断提供标准化数据支撑。主要功能包括：

· DTC数据提取：自动从ODX文件中提取故障码定义，包括故障码编号、故障描述、故障类型等；

· DTC信息维护：支持对DTC的中文描述、故障等级、维修建议等扩展信息进行编辑维护；

· DTC分类管理：按动力系统、底盘系统、车身系统、网络通信等类别对DTC进行分类管理；

· DTC查询检索：支持按故障码、故障关键词、所属ECU、故障等级等条件快速检索；

· DTC关联分析：建立DTC与DID、冻结帧数据的关联关系，支持故障根因分析；

· DTC导入导出：支持批量导入自定义DTC信息，支持导出DTC清单用于离线分析；

· DTC变更追踪：记录DTC信息的修改历史，确保故障码数据的准确性和可追溯性。

3.1.3.1.3.3 DID（数据标识符）管理

本功能用于管理ODX文件中的数据标识符信息，支持读取车辆实时数据和标定参数。主要功能包括：

· DID数据提取：自动解析ODX文件中的DID定义，包括数据标识符、数据名称、数据类型、数据长度等；

· DID数据分类：按车辆信息、系统状态、标定数据、软件版本等类别对DID进行分类管理；

· DID数据维护：支持对DID的中文名称、数据单位、显示格式、取值范围等属性进行编辑；

· DID数据查询：支持按DID编号、数据名称、所属ECU、数据类别等多维度检索；

· DID数据映射：建立DID与实际物理量的映射关系，支持原始值与工程值的转换配置；

· DID批量操作：支持DID信息的批量导入、导出、编辑，提高数据维护效率；

· DID权限控制：对敏感DID（如标定数据、安全相关数据）设置访问权限，确保数据安全。

3.1.3.1.3.4 ECU ID管理

本功能用于管理系统中所有ECU（电子控制单元）的标识信息，建立ECU与诊断数据的关联关系。主要功能包括：

· ECU信息录入：支持手动录入或从ODX文件自动提取ECU基本信息，包括ECU名称、ECU ID、供应商等；

· ECU分类管理：按动力系统、底盘系统、车身系统、信息娱乐等域控制器对ECU进行分类；

· ECU通信配置：配置ECU的通信参数，包括诊断协议（UDS/KWP2000）、物理地址、功能地址等；

· ECU软件版本管理：记录ECU的软件版本信息，建立软件版本与ODX文件的对应关系；

· ECU拓扑展示：以图形化方式展示车辆网络拓扑结构，直观显示各ECU的连接关系；

· ECU诊断能力：管理各ECU支持的诊断服务、DTC、DID等诊断能力清单；

· ECU生命周期：跟踪ECU从设计、生产、售后到报废的全生命周期信息。

3.1.3.1.3.5 OTX管理列表

本功能用于维护和管理诊断测试序列（OTX, Open Test Sequence Exchange）文件，实现诊断流程的标准化和自动化。主要功能包括：

· OTX文件导入：支持导入符合ISO 13209标准的OTX格式文件，自动解析测试序列逻辑；

· OTX流程解析：解析OTX文件中的测试步骤、判断逻辑、循环控制、变量定义等元素；

· OTX可视化编辑：提供图形化流程编辑器，支持拖拽方式构建和修改诊断测试流程；

· OTX版本管理：支持OTX文件的版本控制，记录版本变更历史，支持版本对比与回退；

· OTX参数配置：配置OTX流程中的变量参数、阈值设置、超时时间等运行参数；

· OTX调试运行：支持单步调试、断点设置、变量监控等调试功能，验证OTX逻辑正确性；

· OTX与ODX关联：建立OTX测试流程与ODX诊断数据的关联，确保测试指令与车辆数据匹配；

· OTX发布管理：对验证通过的OTX流程进行发布管理，控制OTX在诊断任务中的使用权限；

· OTX执行监控：实时监控OTX流程的执行状态，记录执行日志和异常信息。

3.1.3.1.4 诊断任务管理

3.1.3.1.4.1 任务策略管理

本功能用于定义和管理诊断任务的执行策略，为诊断任务的自动化执行提供规则引擎支撑。主要功能包括：

· 策略模板创建：创建诊断任务策略模板，定义任务触发条件、执行顺序、异常处理规则；

· 策略规则配置：配置策略的执行规则，包括串行执行、并行执行、条件分支、循环执行等；

· 策略参数设置：设置策略运行参数，如重试次数、超时时间、失败处理机制等；

· 策略版本管理：支持策略版本控制，记录策略变更历史，支持策略版本对比；

· 策略仿真验证：提供策略仿真运行环境，验证策略逻辑的正确性和完备性；

· 策略发布审批：建立策略发布审批流程，确保策略上线前经过充分验证；

· 策略执行监控：实时监控策略执行情况，记录策略执行轨迹和性能指标；

· 策略优化建议：基于历史执行数据，提供策略优化建议，提升诊断效率。

3.1.3.1.4.2 任务场景管理

本功能用于定义和管理诊断任务的应用场景，实现诊断任务与业务场景的灵活匹配。主要功能包括：

· 场景定义创建：创建诊断任务场景，定义场景名称、适用车型、适用工况、诊断目标等；

· 场景参数配置：配置场景运行参数，包括车辆状态要求（上电/下电/行驶中）、环境条件等；

· 场景任务绑定：将诊断任务与特定场景绑定，实现场景化的诊断任务推送；

· 场景优先级设置：设置不同场景的优先级，确保紧急场景优先执行；

· 场景触发规则：配置场景的触发规则，支持定时触发、事件触发、手动触发等多种方式；

· 场景执行记录：记录场景的执行历史，包括执行时间、执行结果、异常信息等；

· 场景效果分析：分析各场景的诊断效果，提供场景优化建议；

· 场景权限管理：设置场景的可见性和操作权限，确保场景数据安全。

3.1.3.1.4.3 诊断策略创建

本功能用于创建新的诊断策略，将诊断目标转化为可执行的诊断任务。主要功能包括：

· 诊断目标定义：定义诊断策略的目标，包括故障诊断、数据读取、软件刷写、配置标定等；

· 诊断流程设计：基于OTX流程或自定义流程设计诊断执行步骤；

· 诊断数据选择：从ODX数据库中选择诊断所需的DTC、DID、诊断服务等数据；

· 诊断条件设置：设置诊断执行的前置条件，如车辆状态、电压范围、车速限制等；

· 诊断结果定义：定义诊断成功的判断标准和诊断结果的输出格式；

· 诊断异常处理：配置诊断过程中的异常处理机制，包括重试策略、降级方案等；

· 诊断策略验证：提供策略验证工具，模拟诊断执行过程，验证策略可行性；

· 诊断策略保存：保存诊断策略草稿，支持多次编辑完善后提交发布。

3.1.3.1.4.4 诊断任务修改

本功能用于对已有诊断任务进行修改维护，适应诊断需求的变化。主要功能包括：

· 任务信息编辑：修改诊断任务的基本信息，包括任务名称、任务描述、适用车型等；

· 诊断流程调整：调整诊断任务的执行流程，增删改诊断步骤，修改执行顺序；

· 诊断数据更新：更新任务使用的诊断数据，替换或新增DTC、DID、诊断服务等；

· 执行参数调整：修改任务的执行参数，如超时时间、重试次数、并发数量等；

· 任务状态管理：管理任务的生命周期状态，包括草稿、审核中、已发布、已停用等；

· 修改历史记录：记录任务的修改历史，支持版本对比和变更追溯；

· 修改影响分析：分析任务修改对历史执行数据和关联任务的影响；

· 修改审批流程：重要修改需经过审批流程，确保修改的合规性。

3.1.3.1.4.5 诊断任务查看

本功能用于查看诊断任务的详细信息，支持多维度任务信息展示。主要功能包括：

· 任务基本信息查看：查看任务的名称、描述、创建时间、创建人、版本等基本信息；

· 诊断流程可视化：以流程图形式展示诊断任务的执行流程，直观呈现诊断逻辑；

· 诊断数据清单：列出任务涉及的所有诊断数据，包括DTC、DID、诊断服务等；

· 执行参数展示：展示任务的执行参数配置，包括超时设置、重试策略等；

· 执行历史查询：查询任务的历史执行记录，包括执行时间、执行车辆、执行结果等；

· 关联任务查看：查看与该任务关联的其他任务，如前置任务、后续任务等；

· 任务权限查看：查看任务的权限配置，了解哪些角色可以执行该任务；

· 任务日志审计：查看任务的操作日志，包括创建、修改、发布等操作记录。

3.1.3.1.4.6 诊断任务审核

本功能用于建立诊断任务的审核机制，确保任务发布前的质量把控。主要功能包括：

· 审核流程配置：配置任务审核流程，支持一级审核、多级审核、会签审核等多种模式；

· 审核任务分配：自动或手动分配审核任务给审核人员，支持审核任务转派；

· 审核内容检查：审核任务的基本信息、诊断流程、数据配置、参数设置的完整性和正确性；

· 审核意见记录：记录审核人员的审核意见，包括通过、驳回、建议修改等；

· 审核问题跟踪：跟踪审核中发现的问题，确保问题闭环解决；

· 审核历史查询：查询任务的审核历史记录，包括审核时间、审核人、审核结果等；

· 审核统计分析：统计审核通过率、平均审核时长、常见问题类型等审核指标；

· 紧急审核通道：提供紧急审核通道，支持紧急任务的快速审核发布。

3.1.3.1.4.7 诊断任务发布

本功能用于将审核通过的诊断任务发布到生产环境，供诊断执行使用。主要功能包括：

· 发布前检查：自动检查任务状态、审核状态、数据完整性等发布前置条件；

· 发布范围选择：选择任务的发布范围，支持按车型、车系、区域、车辆批次等维度发布；

· 发布时间配置：配置任务的发布时间，支持立即发布、定时发布、周期发布；

· 发布版本管理：生成任务发布版本，记录发布版本与任务版本的对应关系；

· 发布通知推送：向相关人员和车辆推送任务发布通知，确保任务及时触达；

· 发布状态监控：监控任务的发布进度，实时显示发布成功/失败状态；

· 发布回滚机制：支持任务发布的回滚操作，快速恢复至上一稳定版本；

· 发布历史记录：记录任务的发布历史，包括发布时间、发布人、发布范围等。

3.1.3.1.4.8 诊断任务停止

本功能用于停止正在执行或已发布的诊断任务，确保诊断过程的可控性。主要功能包括：

· 任务停止申请：提交任务停止申请，说明停止原因和停止范围；

· 停止审批流程：重要任务的停止需经过审批，确保停止操作的合规性；

· 立即停止执行：支持立即停止正在执行的诊断任务，中断诊断通信过程；

· 停止范围控制：可选择停止特定车辆的诊断任务或批量停止某批次任务；

· 停止状态确认：确认任务停止状态，确保任务完全停止不再执行；

· 停止原因记录：记录任务停止的原因，用于后续问题分析和流程优化；

· 停止通知推送：向相关人员推送任务停止通知，同步任务状态变更；

· 任务恢复机制：支持已停止任务的恢复执行，保持诊断连续性。

3.1.3.1.4.9 诊断任务统计

本功能用于对诊断任务的执行情况进行统计分析，为诊断业务优化提供数据支撑。主要功能包括：

· 任务执行统计：统计任务的总执行次数、成功率、平均执行时长等指标；

· 任务分布分析：分析任务在不同车型、区域、时间段的分布情况；

· 任务趋势分析：分析任务执行量的变化趋势，预测诊断业务发展趋势；

· 任务效率分析：分析任务执行效率，识别执行瓶颈和优化空间；

· 故障诊断统计：统计任务诊断出的故障分布，识别高频故障和疑难故障；

· 任务质量评估：评估任务的诊断准确性和有效性，识别误报和漏报情况；

· 统计报表生成：生成诊断任务统计报表，支持日报、周报、月报、年报；

· 数据可视化展示：以图表形式直观展示统计数据，支持多维度数据钻取。

3.1.3.1.4.10 远程唤醒任务

本功能用于远程唤醒车辆执行诊断任务，实现车辆的远程诊断能力。主要功能包括：

· 唤醒指令发送：向车辆发送远程唤醒指令，激活车辆的诊断通信功能；

· 唤醒方式选择：支持多种唤醒方式，包括CAN唤醒、以太网唤醒、短信唤醒等；

· 唤醒条件检查：检查车辆唤醒前置条件，如蓄电池电压、车辆状态、网络信号等；

· 唤醒超时处理：设置唤醒超时时间，超时未唤醒自动重试或标记失败；

· 唤醒状态监控：实时监控车辆唤醒状态，显示唤醒进度和结果；

· 批量唤醒支持：支持批量唤醒车辆，提高大规模诊断效率；

· 唤醒日志记录：记录车辆唤醒的详细日志，包括唤醒时间、唤醒方式、唤醒结果；

· 唤醒安全认证：对远程唤醒操作进行安全认证，防止未授权唤醒。

3.1.3.1.4.11 诊断执行状态

本功能用于实时展示诊断任务的执行状态和结果，提供诊断过程的全程可视。主要功能包括：

· 执行状态实时展示：实时显示任务的待执行、执行中、执行成功、执行失败等状态；

· 执行进度展示：以进度条形式展示任务的执行进度，显示当前执行步骤；

· 执行结果展示：展示任务的执行结果，包括诊断数据、故障码、数据流等；

· 执行异常告警：对执行过程中的异常情况进行实时告警，包括通信中断、超时等；

· 执行日志实时推送：实时推送任务执行日志，便于监控诊断过程；

· 多任务状态监控：同时监控多个任务的执行状态，支持批量状态查看；

· 状态历史查询：查询任务的历史执行状态，追溯诊断过程；

· 状态订阅通知：支持订阅任务状态变更通知，及时获取诊断结果。

3.1.3.1.4.12 诊断任务执行结果管理

3.1.3.1.4.12.1 诊断结果保存

本功能用于保存诊断任务的执行结果，确保诊断数据的完整性和可追溯性。主要功能包括：

· 结果自动保存：诊断任务执行完成后自动保存诊断结果，防止数据丢失；

· 结果格式标准化：将诊断结果保存为标准格式，包括JSON、XML、二进制等；

· 结果分类存储：按车型、任务类型、执行时间等维度分类存储诊断结果；

· 结果压缩存储：对大规模诊断结果进行压缩存储，节省存储空间；

· 结果加密存储：对敏感诊断结果进行加密存储，确保数据安全；

· 结果存储策略：配置诊断结果的存储策略，包括保存期限、存储位置等；

· 结果备份机制：建立诊断结果的备份机制，防止数据意外丢失；

· 结果检索索引：建立诊断结果的检索索引，支持快速查询定位。

3.1.3.1.4.12.2 诊断结果上传

本功能用于将诊断结果上传至云端或指定服务器，实现诊断数据的集中管理。主要功能包括：

· 自动上传配置：配置诊断结果的自动上传规则，支持执行后立即上传或定时上传；

· 上传协议支持：支持多种上传协议，包括HTTPS、MQTT、FTP等；

· 上传断点续传：支持大文件断点续传，确保上传的可靠性；

· 上传压缩传输：对诊断结果进行压缩后上传，节省网络带宽；

· 上传加密传输：对诊断结果进行加密传输，确保数据传输安全；

· 上传状态监控：实时监控上传进度和状态，显示上传成功/失败信息；

· 上传失败重试：上传失败自动重试， configurable重试次数和间隔；

· 上传日志记录：记录诊断结果上传的详细日志，便于问题排查。

3.1.3.1.4.12.3 诊断结果处理

本功能用于对诊断结果进行后续处理和分析，挖掘诊断数据价值。主要功能包括：

· 结果解析展示：解析诊断结果的原始数据，以可视化方式展示诊断信息；

· 故障码分析：对诊断出的故障码进行分析，提供故障原因和维修建议；

· 数据流分析：分析车辆数据流的变化趋势，识别异常数据模式；

· 结果对比分析：支持多次诊断结果的对比分析，追踪车辆状态变化；

· 结果导出报告：将诊断结果导出为诊断报告，支持PDF、Excel等格式；

· 结果共享协作：支持诊断结果的共享，便于多方协作分析；

· 结果关联查询：建立诊断结果与车辆信息、任务信息的关联，支持综合查询；

· 结果数据挖掘：基于大数据技术对诊断结果进行挖掘，发现潜在问题规律。

3.1.3.1.4.13 故障数据收集

3.1.3.1.4.13.1 EDR数据采集

本功能用于采集车辆的EDR（Event Data Recorder，事件数据记录器）数据，为事故分析和故障诊断提供关键数据。主要功能包括：

· EDR数据读取：通过诊断接口读取车辆EDR模块存储的事件数据；

· 触发事件配置：配置EDR数据采集的触发事件，如碰撞、故障、异常驾驶行为等；

· 采集参数设置：设置EDR数据采集的参数，包括采集时间范围、数据类型等；

· 数据解析展示：解析EDR原始数据，以图表形式展示车速、加速度、制动状态等关键信息；

· 数据完整性校验：校验EDR数据的完整性和有效性，识别数据篡改或损坏；

· 数据存储归档：将采集的EDR数据安全存储，建立数据归档机制；

· 数据查询检索：支持按车辆、时间、事件类型等条件查询EDR数据；

· 数据导出分享：支持EDR数据的导出和分享，满足事故调查和法律取证需求。

3.1.3.1.4.13.2 车辆自检任务管理

本功能用于管理车辆的自检任务，定期或按需触发车辆自检，收集车辆健康状态数据。主要功能包括：

· 自检任务创建：创建车辆自检任务，定义自检的项目、流程、判断标准；

· 自检任务调度：调度自检任务的执行，支持定时自检、事件触发自检、手动触发自检；

· 自检范围配置：配置自检的范围，可选择全车自检或指定系统自检；

· 自检执行监控：实时监控自检任务的执行过程，显示自检进度和结果；

· 自检结果记录：记录自检的详细结果，包括通过项、未通过项、异常项；

· 自检报告生成：自动生成自检报告，汇总车辆健康状态；

· 自检异常处理：对自检发现的异常进行告警和处理流程触发；

· 自检历史查询：查询车辆的历史自检记录，追踪车辆健康状态变化。

3.1.3.1.4.13.3 自检任务故障统计

本功能用于对车辆自检任务发现的故障进行统计分析，识别车辆的共性问题和质量趋势。主要功能包括：

· 故障分类统计：按系统、部件、故障类型等维度统计自检发现的故障；

· 故障趋势分析：分析故障的发生趋势，识别故障率上升的早期预警；

· 故障关联分析：分析不同故障之间的关联关系，识别故障根因；

· 车辆故障画像：建立车辆的故障画像，评估车辆的健康等级；

· 批次故障分析：分析同一批次车辆的故障分布，识别批次性质量问题；

· 故障解决跟踪：跟踪故障的解决状态，统计故障闭环率；

· 统计报表生成：生成故障统计报表，支持多维度数据展示；

· 质量改进建议：基于故障统计数据，提供车辆质量改进建议。

3.1.3.1.5 单车诊断

3.1.3.1.5.1 完成一次车云交互确认车辆状态

本功能用于建立车辆与云端的诊断连接，完成车云握手并确认车辆当前状态。主要功能包括：

· 连接请求发起：向目标车辆发起诊断连接请求，建立车云通信通道；

· 车辆身份认证：对车辆进行身份认证，验证车辆的合法性和权限；

· 通信协议协商：协商车云通信的协议版本、加密方式、数据格式等参数；

· 车辆状态获取：获取车辆的当前状态，包括上电状态、行驶状态、故障状态等；

· 连接质量评估：评估车云连接的质量，包括信号强度、延迟、丢包率等；

· 连接状态展示：以可视化方式展示车辆连接状态，包括在线/离线/连接中等；

· 连接异常处理：处理连接过程中的异常情况，自动重试或提示人工介入；

· 连接日志记录：记录车云连接的详细日志，便于问题排查和审计。

3.1.3.1.5.2 车辆心跳连接及重连功能

本功能用于维持车辆与云端的持续连接，确保诊断通信的稳定性。主要功能包括：

· 心跳机制实现：定期发送心跳包维持连接活性，检测连接状态；

· 心跳间隔配置：配置心跳包的发送间隔，平衡连接稳定性与网络负载；

· 连接断开检测：实时检测连接断开事件，包括网络异常、车辆下电等；

· 自动重连机制：连接断开后自动发起重连， configurable重连策略和间隔；

· 重连状态监控：监控重连过程的状态，显示重连次数、重连结果；

· 重连失败告警：重连失败达到一定次数后触发告警，通知人工处理；

· 连接状态同步：同步车辆连接状态到相关系统，确保状态一致性；

· 连接性能优化：优化连接性能，降低连接时延，提高连接成功率。

3.1.3.1.5.3 显示车辆信息及配置

本功能用于展示已连接车辆的详细信息和配置数据，为诊断操作提供车辆背景信息。主要功能包括：

· 车辆基础信息展示：展示车辆VIN、车型、年款、颜色等基础信息；

· 车辆软件版本展示：展示车辆各ECU的软件版本信息，识别软件配置；

· 车辆硬件配置展示：展示车辆的硬件配置信息，包括选装配置、硬件版本等；

· 车辆诊断能力展示：展示车辆支持的诊断服务、DTC、DID等诊断能力；

· 车辆历史诊断记录：展示车辆的历史诊断记录，包括诊断时间、诊断结果等；

· 车辆实时数据展示：实时展示车辆的关键数据，如车速、电压、里程等；

· 车辆故障信息展示：展示车辆当前的故障码信息和历史故障记录；

· 车辆配置比对：比对车辆的实际配置与标准配置，识别配置异常。

3.1.3.1.6 日志管理

3.1.3.1.6.1 用户操作日志

本功能用于记录系统用户的业务操作行为，为问题排查与合规审计提供完整的操作轨迹。主要功能包括：

· 操作日志记录：自动记录用户对业务数据的新增、修改、删除等变更操作，日志内容清晰易读，具备高可读性；

· 详细信息展示：日志内容涵盖操作人账号、操作时间、操作对象、操作类型、操作人IP地址及操作参数等详细信息；

· 日志查询：支持按操作人、时间范围、操作类型等多维度条件检索日志，帮助管理员快速定位异常操作，提升问题排查效率。

3.1.3.1.6.2 车端日志

本功能提供车辆端运行日志的获取、管理与解析能力，实现对车端运行状态的全面监控。主要功能包括：

· 手动日志获取：支持管理员主动触发对指定车辆的运行日志采集，并提供在线查看与下载功能；

· 异常日志主动上报：车端发生异常时可主动向云端上报异常日志，平台接收后支持在线查看与下载，实现对车辆故障的快速响应；

· 日志在线解析：平台内置日志解析能力，支持对车端运行日志进行在线解析与可视化展示，降低运维人员的日志分析门槛。

3.1.3.1.6.3 车云交互日志

本功能实现与智能驾驶云平台的日志数据互通，主要功能包括：

· 智驾日志同步：通过云云对接方式与智驾云平台集成，自动将智驾相关日志同步至本平台；

· 日志列表展示：以列表形式展示已同步的智驾日志，支持按时间、车辆等维度进行检索；

· 日志下载：支持将目标日志文件下载至本地，便于深入分析与归档留存。

3.1.3.1.7 软件管理

3.1.3.1.7.1 车端软件包管理

本功能用于对远程诊断车端软件安装包进行集中管理，主要功能包括：

· 软件包上传：支持将车端诊断模块的安装包上传至平台，

可配置版本号、适用车型、发布说明等元数据信息；

· 软件包查询：提供多条件检索功能，可按版本号、车型、

上传时间等维度快速定位目标软件包；

· 软件包编辑：支持对已上传软件包的元数据信息进行修改和完善；

· 软件包删除：支持删除历史版本或废弃安装包，删除前进行

关联任务校验，防止误删正在使用中的版本；

3.1.3.1.7.2 车端模块远程自升级

本功能实现车端远程诊断模块的软件版本自主检测与自动升级，

主要功能包括：

· 开机自检：车端诊断模块每次上电启动时，自动向云端请求

版本比对，若检测到云端存在比当前版本更新的软件包，

则立即触发自升级流程；

· 定期自检：车端在运行期间按照预设时间间隔周期性检查

云端版本，确保长期在线车辆同样能够及时获取最新版本；

· 自动下载与安装：版本比对通过后，车端自主从云端拉取

对应安装包并完成静默安装，升级完成后上报最新版本信息；

· 升级状态上报：升级成功或失败结果实时同步至云端平台，

管理员可在平台查看各车辆的当前版本及升级结果记录；

· 版本台账管理：平台持续维护各车辆的版本状态台账，可

快速识别仍处于旧版本的车辆，支持按版本、车型等条件

筛选查看。

3.1.3.1.8 统计看板

3.1.3.1.8.1 TSP故障上报统计

本功能提供基于TSP（车联网服务平台）数据的故障统计分析能力，帮助用户全面掌握车辆故障分布与趋势。主要功能包括：

（1）故障码统计

· 支持多维度的故障码统计分析，维度包括：时间范围、控制器类型、故障现象、故障码发生频次、发生地区等；

· 提供TOP10高频故障码榜单，快速识别最突出的故障问题，辅助决策；

（2）车型故障率排名

· 提供各车型故障率排名统计，可查询并对比不同车型的故障发生情况，为产品质量改进提供数据支撑；

（3）故障码多条件查询

· 支持以故障码、出厂日期、车辆VIN等多种条件的组合查询，灵活定位目标故障数据，满足多样化的分析需求。

3.1.3.1.8.2 平台功能统计

本功能用于统计分析后台各功能模块的使用情况，帮助运营人员了解平台功能使用热度。主要功能包括：

· 功能使用频次统计：统计后台各功能模块的访问与使用频次，直观呈现各功能的活跃程度；

· 统计数据可视化：以图表形式展示功能使用趋势与分布，辅助平台功能优化与资源配置决策。

3.1.3.1.9 可视化监控大屏

3.1.3.1.9.1 安全监控

本功能以可视化大屏的形式对车辆安全相关模块进行实时监控，保障车辆运行安全。主要功能包括：

· 车辆安全状态监控：实时监控车辆安全相关模块的运行状态，涵盖电池温度、高压绝缘状态等关键安全指标；

· 异常状态预警：当监控指标超出安全阈值时，自动触发预警提示，便于运维人员及时响应处置；

· 大屏可视化展示：采用直观的图表、仪表盘等可视化形式，全局呈现车队安全运行状态。

3.1.3.1.9.2 故障预警

本功能对接大数据平台，实现对车辆主要零部件故障的提前预警。主要功能包括：

· 零部件故障预警监控：实时监控车辆主要零部件的健康状态，通过对接大数据平台获取TSP系统上报的DTC故障报警信息；

· 报警信息展示：在大屏上以醒目方式展示当前故障预警信息，包括故障车辆、故障部件、报警等级等；

· 定点提醒：支持对指定车辆或故障类型设置定点提醒，确保关键告警不遗漏。

3.1.3.1.9.3 碰撞告警

本功能实现车辆碰撞事件的实时告警推送，主要功能包括：

· 碰撞告警推送：车辆发生碰撞后，系统立即接收并推送告警信息，实现快速响应；

· 告警信息展示：在监控大屏上展示碰撞告警详情，包括碰撞车辆信息、发生时间、事件描述等；

· 历史告警记录：支持查看历史碰撞告警记录，便于事后分析与统计。

3.1.3.1.9.4 报警设置

本功能提供灵活的监控报警规则配置能力，满足不同业务场景的告警需求。主要功能包括：

· 监控信号配置：支持配置需要监控的信号类型，灵活定义监控范围；

· 报警等级设置：支持为不同信号设置对应的报警等级（如提示、预警、严重等），实现分级管理；

· 通知群组配置：支持配置报警通知的接收群组或人员，确保告警信息精准送达相关负责人；

· 规则管理：支持对报警规则进行增删改查，灵活应对业务变化。

3.1.3.1.9.5 车辆实时数据获取

本功能实现车辆实时运行数据的采集与展示，支持多平台数据接入。主要功能包括：

· 多平台实时日志获取：根据不同车型配置，从对应的第三方平台获取车辆实时运行日志，实现多数据源的统一接入；

· 第三方监控页面嵌入：根据车型配置，支持在前端页面内嵌入第三方平台的车辆监控页面，在不切换系统的情况下直接查看第三方平台提供的实时监控数据，提升操作便捷性与数据整合度。

3.1.3.2 车端详细需求说明

3.1.3.2.1 整车级诊断

本功能面向整车维度，提供对全车所有电子控制单元的统一诊断视图，帮助工程师快速掌握整车电气系统健康状态。主要功能包括：

· 全车ECU信息展示：一键扫描并列表展示车辆所有在线ECU节点的基本信息，直观呈现整车电子架构组成；

· 全车故障码读取：批量读取全车各ECU当前存储的故障码，汇总呈现，避免逐节点逐一操作的繁琐流程；

· 全车故障码清除：支持一次性清除全车所有ECU的故障码，提升诊断操作效率；

· 车云交互状态监控：实时显示车端与云端之间的通信连接状态、本次连接时长及蓄电池当前电压，辅助判断诊断环境是否满足作业条件；

· 诊断结果解析与导出：对读取到的故障码及诊断数据进行自动解析，生成可读性高的诊断报告，并支持导出归档，便于后续跟踪与共享。

3.1.3.2.2 ECU级诊断

本功能针对单个ECU节点提供深度诊断能力，满足对特定控制器进行精细化排查的需求。主要功能包括：

（1）故障码相关操作

· 故障码读取：读取目标ECU当前存储的全量故障码，包含故障码编号与描述信息；

· 冻结帧数据读取：获取故障码触发瞬间的车辆运行快照数据，还原故障发生时的环境参数，辅助根因分析；

· 扩展数据读取：读取与故障码关联的扩展数据记录，获取更丰富的故障上下文信息；

· 故障码清除：对目标ECU执行故障码清除操作，支持单码或批量清除；

（2）屏蔽与过滤

· 特定故障码屏蔽：支持通过可配置的屏蔽清单对指定故障码进行屏蔽，屏蔽后该故障码将在诊断结果中过滤显示，适用于已知非关键故障的排除场景；

（3）实时数据与版本

· 实时DID数据流显示：以实时刷新的方式展示目标ECU的DID（数据标识符）数据流，支持关键信号的持续监测；

· 模块版本信息读取：读取ECU的软件版本、硬件版本及标定版本等信息，为刷写升级操作提供版本基线依据。

3.1.3.2.3 高级诊断功能

本功能面向需要执行批量刷写、脚本化诊断等高阶操作的专业用户场景，主要功能包括：

（1）脚本配置与执行

· 支持加载并执行预置的诊断脚本流程文件，实现复杂诊断步骤的自动化编排与批量执行，降低重复操作成本；

（2）ECU软件刷写

· 单ECU刷写：支持对指定单一ECU进行软件刷写操作，刷写范围不包含主控模块自升级，确保操作边界清晰可控；

· 并行软件升级：支持同时对最多50个控制器节点并发执行软件升级，大幅缩短整车批量刷写所需时间，提升产线或售后作业效率；

（3）刷新包管理

· 刷新包上传：支持将软件刷新包上传至平台进行统一管理；针对奇瑞私有化CBF格式的刷新包，系统内置格式处理能力，确保不同来源刷新包的兼容性与规范性。

3.1.3.2.4 专家诊断

本功能面向具备深厚诊断经验的专业工程师，提供底层原始诊断指令的直接下发能力，满足标准功能之外的定制化排查需求。主要功能包括：

· 单条诊断指令下发：支持手动输入并下发单条UDS诊断报文，可直接与目标ECU进行原始协议级交互，灵活应对非标场景；

· 自定义逻辑地址：支持自由配置诊断目标的逻辑地址，突破固定节点的限制，适应不同网络拓扑下的诊断需求；

· 自定义诊断服务：支持用户自行组装诊断服务标识及参数，覆盖标准诊断功能未能支持的特殊服务，拓展诊断能力边界。

3.1.3.2.5 诊断任务管理

本功能提供结构化的诊断任务编排与调度能力，支持将诊断操作封装为可配置、可复用的任务进行统一管理。主要包含以下四类任务类型：

（1）一次性任务

· 创建后按指定时间或立即触发执行，适用于单次故障排查或指定节点的即时诊断场景，执行完成后任务归档；

（2）周期性任务

· 支持配置任务的执行次数与每次执行的时间间隔，按预设节律自动重复执行诊断操作，适用于需要定期采集数据或持续跟踪故障趋势的场景；

（3）触发型任务

· 以CAN总线信号作为任务触发条件，根据客户定义的信号接口，在满足触发条件时自动启动对应诊断流程，实现事件驱动的智能诊断；

（4）自检任务

· 面向常态化健康巡检场景，定期对车辆执行自动诊断；支持配置故障码屏蔽清单，过滤已知的非关键故障码，确保自检结果聚焦于真实异常，减少误报干扰。

3.2 系统设计

3.2.1 OTX技术标准

基于OTX标准的诊断引擎产品，必须满足奇瑞公司企业标准、国家标准和目标市场的法规要求。详见下表说明（凡是不注日期的法规和标准，需要满足其最新版本），如双方对标准理解出现偏差，已奇瑞企标为准。

| 标准号/企标号 | 标准名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ISO 13400-2025 | Road vehicles - Diagnostic communication over Internet Protocol (DolP) |  |
| ISO 14229-2022 | Road Vehicle-Unified Diagnostic Services(UDS)-Specification and requirements |  |
| ISO 13209-2024 | Road vehicles - Open Test sequence eXchange format (OTX) |  |
| ISO 22900-2-2022 | Road vehicles - Modular vehicle communication interface (MVCI) |  |
| ISO 22901-2018 | Road vehicles - Open diagnostic data exchange (ODX) |  |
| ISO 15031-2023 | Road vehicles - Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics |  |
| ASAM SOVD 1.0 | Service Oriented Vehicle Diagnostic |  |
| Q/SQR E8-20 | Vehicle Unified diagnostic services (UDS) Standard |  |
| / | ECU bootloader及刷新规范 |  |
| / | Diagnostic communication over Internet Protocol(DoIP) |  |
| / | 奇瑞远程诊断统一SDK方案 |  |
| GB 44495 | 汽车整车信息安全技术要求 |  |
| GB 44496 | 汽车软件升级通用技术要求 |  |

3.2.2 整体架构方案

4.2.2.1  核心架构

以多层解耦，弹性伸缩的方式设计了系统架构。

- 应用与设备接入层：云端UI、可视化大屏、移动端接入、车云通道

前端页面基于Vue3 + Element Plus构建，支持多语言、多主题，通过API网关与后端交互。

设备接入层适配不同车型的车云链路（DTSP/NTSP），支持MQTT/HTTP/WebSocket等多种协议，完成消息编解码。

- 网关层：

网关层提供了统一的认证鉴权，针对多协议的路由转发、限流熔断、日志记录，以及可能的数据解码与编码。

多品牌与多租户管理：支持不同汽车品牌、不同租户的数据隔离与资源共享，确保在服务多品牌的数据安全与独立性。

车辆数据服务：聚合与管理车辆全生命周期数据，包括车辆基础档案、实时车况数据、历史维修记录以及核心的VIN码解析服务，为诊断业务提供准确的车辆上下文。

用户与应用管理：提供统一的用户身份认证、角色权限控制，以及应用服务的注册、路由与编排能力，统一接入与服务调度。

数据分析能力：对沉淀的车辆和诊断数据进行统计分析，为业务决策提供数据支撑。

- 微服务层：诊断业务中心

核心服务层，服务具体的远程诊断场景。包括诊断任务服务、数据流服务、刷写服务、日志服务、故障码服务、EDR服务；各个服务原子化封装，独立部署、独立运维，支持按需弹性伸缩。

- 业务中台层：沉淀与复用核心业务能力

沉淀可复用的核心业务能力，为上层服务提供支撑，避免重复建设。包括车辆中心、用户中心、脚本中心、配置中心、零件中心、车型中心。

- 持久层与数据处理层：持久化数据并分析数据

采用pg, redis, doris等持久化中间件分别持久化逻辑数据，热点数据，时序数据，支持OSS文件服务。时序数据提供给下游的数据计算服务进行数据分析用，包括离线数据的机器学习，特征提取等。

4.2.2.2 业务价值与技术亮点

通过多层解耦与弹性伸缩的架构，远程诊断平台实现了业务与场景抽离，数据与业务分离，业务复用，业务水平拓展与快速迭代开发，业务弹性扩容的价值。

技术亮点包括：

配置中心：采用Nacos配置中心实现环境隔离（dev/test/prod）和配置热更新，支持同一镜像在不同环境下的灵活部署。

分布式事务：针对诊断任务下发、刷写等强一致性场景，引入Seata分布式事务框架，采用TCC模式保障最终一致性。

链路追踪：集成SkyWalking，实现全链路调用链追踪，快速定位性能瓶颈和故障点。

异步消息：采用RocketMQ处理任务状态上报、日志回传等高吞吐场景，削峰填谷，提升系统稳定性。

同时对多租户与多品牌的支持，包括：

数据隔离：通过租户ID（品牌ID）实现逻辑隔离，支持奇瑞各品牌（奇瑞、星途、捷途等）独立运营。

权限隔离：基于RBAC模型，支持按品牌、按角色分配菜单、按钮、数据权限。

配置隔离：诊断脚本、车型配置、零件信息等支持按品牌独立管理，互不干扰。

3.2.3  云端设计方案

为构建高规范的分布式服务治理体系，提升微服务的研发效能与运维稳定性，后端技术栈基于Spring Cloud生态进行了深度定制与扩展。我们沉淀了一套面向高并发场景的基础设施组件层，涵盖服务注册发现、配置中心、增强型网关过滤器及分布式事务协调器等核心模块。该层不仅统一了微服务间的通信协议，更内置了服务熔断、限流降级、链路追踪与负载均衡等标准治理能力，使研发团队得以从繁杂的底层通信适配中抽离，聚焦于核心业务逻辑的创新与实现。这一实践有效保障了多团队并行开发下的接口一致性，显著降低了跨服务调用的维护成本，为系统的快速迭代与弹性伸缩奠定了坚实的架构基础。

此外，我们构建了可视化服务治理平台，实现了对微服务生命周期的精细化管控。运维人员可通过该平台动态调整服务实例的启停策略、接口级限流阈值及熔断规则，达成对原子服务能力的实时调度与精准治理。在配置管理层面，基于Nacos的深度封装实现了框架配置的热加载与多环境逻辑隔离。开发人员仅需在配置中心维护统一配置项，系统即自动同步至各环境服务实例，真正实现了“配置即生效”的自动化管理，极大简化了分布式系统的配置发布流程，保障了大规模集群下的运维稳定性。同时进行了安全性设计：通信安全：全链路TLS 1.3加密，车云交互采用双向证书认证。数据安全：敏感字段（VIN、手机号）数据库加密存储（AES-256），传输过程中脱敏处理。防重放攻击：API请求携带时间戳+随机数+签名，服务端进行时效性校验和签名验签。权限控制：基于RBAC的细粒度权限控制，接口级、按钮级、数据级权限均支持。

3.2.4  车端设计方案

本车载诊断技术方案以满足车辆全生命周期的故障检测、状态监控与维修需求为核心，融合OBD-II、UDS（ISO 14229）、DoIP等国际标准协议，结合车云协同、人工智能等技术，构建一套覆盖生产下线检测、售后维修、远程监控的全场景诊断体系的车载诊断方案。方案旨在提升故障诊断效率与准确性，降低维修成本，同时保障车辆数据安全与排放合规性，适用于传统燃油车与新能源汽车的诊断需求。

3.2.4.1 核心技术与协议

（一）基础诊断协议

- OBD-II协议：遵循SAE J1979、ISO 15031标准，实现故障码读取、清除，实时数据流监测，冻结帧数据存储等基础功能，兼容2000年后汽油车与2006年后柴油车。

- UDS协议（ISO 14229）：面向整车所有ECU的统一诊断服务规范，支持故障管理（0x19读取DTC、0x14清除故障数据）、安全验证（0x27三级种子密钥验证）、远程控制（0x34/36/37实现OTA升级、0x2E修改参数）等高级功能，适配CAN FD、以太网等通信总线^。

- ODX（Open Diagnostic data eXchange，开放诊断数据交换）是一种在汽车行业中广泛采用的标准化诊断数据格式，其核心作用是‌为车辆电子控制单元（ECU）的诊断信息提供统一的“数据字典”‌，确保从研发、生产到售后各环节的诊断工具能够准确“读懂”车辆状态。

- OTX（Open Test sequence eXchange，开放式测试序列交换格式）是一种专为汽车行业设计的‌标准化可执行诊断流程语言‌，其核心作用是将维修专家的经验转化为可重复、自动执行的智能诊断流程，从而实现从“人工凭经验修车”到“系统引导科学排查”的转变。

（二）智能诊断技术

- 车云协同诊断：采用边缘计算技术，诊断任务在车端本地完成，减少数据传输延迟；复杂故障数据上传至云端，通过深度学习算法分析故障模式，实现故障预测，准确率超95%。

- 多模态融合检测：结合OBD数据、声纹识别、热成像等多维度信息，综合判断车辆技术状况，提升故障定位精准度，尤其适用于新能源汽车三电系统（电池、电机、电控）的故障诊断。

- DoIP诊断技术：基于TCP/IP与以太网技术，实现高速诊断数据传输，满足OTA升级、大数据量故障分析等需求，适配域/中央集成式电子电气架构。

3.2.4.2 应用范围

- 自动化整车功能测试‌
在汽车生产线下线检测阶段，我司利用 OTX 编写标准化测试序列，对新车的电子控制单元进行功能验证，如灯光测试、制动系统校准、车门控制模块通信检查等。这些测试流程具备条件判断和循环逻辑，能根据实际反馈动态调整下一步操作。

- ‌售后维修中的引导式诊断‌
我司提供的诊断设备支持 OTX 驱动的“故障导航”功能。当车辆出现复杂故障（如 CAN 通信中断或多个 DTC 同时触发），系统会基于 OTX 脚本逐步引导技术人员完成排查，例如：

  - 先读取所有相关 ECU 的软硬件版本；

  - 判断是否符合已知技术通报（TSB）场景；

  - 自动推荐下一步测量点或替换建议。

- ‌支持远程诊断与 OTA 升级验证‌
随着 OTA 技术普及，我司结合 OTX 架构开发了远程诊断流程，可在软件更新前后自动执行健康检查，确保升级成功且未引入新问题。例如，在推送动力系统更新包后，通过 OTX 脚本远程触发发动机启动测试并收集运行数据。

3.2.4.3 安全保障体系

（一）数据传输安全

- 采用TLS加密技术，保障诊断数据传输过程中的安全性；

- 实施身份认证机制，诊断设备需通过数字证书与预设数据双因素验证，才能访问接口，防止非法设备入侵。

（二）数据存储安全

- 云平台采用区块链技术存储维修记录与诊断数据，确保数据不可篡改；

- 严格遵循数据隐私法规，仅在用户授权前提下使用车辆数据。

（三）系统运行安全

- 内置熔断保护机制，连续3次身份验证失败触发NRC36等待机制，防止恶意攻击；

- 诊断系统定期更新病毒库与安全补丁，抵御网络威胁^。

3.2.2.4 解决方案的优势

- ‌诊断效率提升：车云协同诊断缩短70%故障分析时间，引导式诊断减少人工排查时间，维修效率提升50%以上；

- 诊断准确性高：可扩展AI算法与多模态融合检测技术使故障识别准确率超95%，避免因经验差异导致的误判；

- 全场景覆盖：涵盖生产、售后、远程监控全生命周期，适配传统燃油车与新能源汽车；

- 合规性保障：严格遵循OBD-II、UDS等国际标准与国六环保法规，确保车辆排放合规与年检通过；

可扩展性强：模块化架构支持新增传感器、诊断协议与功能模块，适配未来智能汽车的发展需求。

3.2.5 全球部署方案

本系统采用统一中台 + 区域服务 + 多租户三层架构，以平台层提供基础数据支撑，支持多区域、多品牌、多租户分布式部署，满足跨品牌、跨地域、多租户隔离与统一管控需求，具备高可用、可扩展、易运维特性。

3.3 系统上线方案

项目将严格按照我司的项目管理流程进行，遵循产品开发流程。 如下图所示：

3.3 系统运行维护方案设计

结合本项目（OTX诊断引擎）“7×24小时稳定运行、多区域多租户部署、联动多系统、支撑全场景诊断”的核心需求，明确核心定位、适用场景，贴合项目实际运维需求，可单独选用或组合适配，同时兼顾奇瑞现有系统运维规范，确保方案可落地、可复用。

4. 奇瑞基于OTX标准的诊断引擎项目管理和其他要求

4.3.1 系统平台要求

1. 易用性：要求系统云平台操作界面风格友好和实用，有人性化的帮助信息，方便用户使用。用户可根据需要进行灵活的定制。可进行二次开发，开发难度小。

2. 集成性：平台层提供统一基础能力与数据底座，业务中台沉淀可复用的核心业务服务，采用 “平台 + 中台” 架构集成第三方系统或甲方现有系统，可实现能力复用、接口统一、数据互通、流程贯通，降低集成成本与重复开发，提升系统扩展性、稳定性与迭代效率，便于多品牌、多租户、多区域统一管控与快速适配。

3. 可靠性：在大量用户同时在线的情况下，系统效率不降低且服务不间断。具备良好的系统稳定性，确保系统运行稳定可靠。具备系统与数据的备份与恢复功能，并拥有云灾备功能，在灾难发生时，仍能在短时间恢复，保证系统不间断运行。

- 可扩展性和弹性：云平台资源可根据业务量和用户量的变化而弹性适应，动态供给；能满足业务短时间爆发增长需求。

- 安全性：

  - 数据安全：数据加密、脱敏、存储安全、访问日志、防泄露

  - 应用安全：接口鉴权、防注入、防越权、参数校验

  - 通信安全：车云加密传输、TLS/SSL、报文防篡改

  - 权限安全：多租户隔离、角色权限、最小权限原则

  - 设备安全：车辆身份认证、防非法指令、防重放攻击

  - 运维安全：审计日志、操作追溯、异常告警、容灾备份

- 监控告警：

  - 车辆状态监控告警：在线离线、休眠唤醒、网络异常、电量 / 电压异常

  - 故障监控告警：TSP 故障上报、核心部件故障、故障码预警

  - 安全监控告警：碰撞告警、防盗告警、异常驾驶、高危状态

  - 通信监控告警：车云断连、心跳超时、重连失败、报文异常

  - 任务监控告警：诊断任务失败、超时、中断、执行异常

  - 平台监控告警：服务异常、接口超时、资源不足、系统故障

系统平台应具备可视化监控服务，对硬件、网络及软件服务状况进行展示。当系统出现异常时，可主动通过邮件、消息等通知相关运维人员，以保障系统的正常运行。

4.3.2 云端技术方案要求

4.3.2.1 开发平台要求

1. 开发语言：整个云端平台，需基于java进行开发，有特殊场景需求，需和甲方技术团队确认。采用微服务化架构，最终交付的项目必须基于k8s容器化部署。

2. 开发工具：乙方应提供一个独立于硬件接口之上的应用软件开发平台，提供完善的开发工具，软件平台的IDE（Integration Development Environment）及插件的使用难度应该不高于目前各开发语言IDE。其中JAVA开发的参照对象是：Eclipse、IntelliJ IDEA；前台开发参照对象为WebStorm、VSCode。对于甲方目前未使用过的开发工具需要取得甲方认可；

3. 重用组件：对于复杂的业务，开发平台应通过提供各种组件和接口尽量减少开发工作量，对于各种业务流程中共有的内容，可以定制摸板，并在以后的开发中直接使用；

4. 接口支持：应该具备独立的接口管理模块。利用此开发平台开发的IT应用，在接口开发上能支持甲方EAI平台的技术标准（支持Json，至少具备Rest API、Webservice、FTP、JDBC、JMS等的接口能力）；并提供各公有云之间、公有云与甲方数据中心之间的接口方案，且确保数据传输安全。

5. 数据库支持：支持目前主流的数据库产品以及数据库版本， 关系型数据库推荐采用开源数据库MySql(5.7及以上)；非关系型数据库需在HBase、Redis、MongoDB、Cassandra、ES、Doris中选择，如果采用其他数据库产品需要甲方认可；数据库的建模要求必须使用专业工具完成，如：PowerDesigner、Erwin、Rational Data Architect、PDMan，甲方原则上要求使用PDMan建模。

6. 中间件支持：如果需要使用中间件产品，那么要求开发平台和中间件是松耦合的方式，即开发平台对中间件是1：N的关系。支持目前主流的中间件产品及其版本，Java中间件应用系统采用Tomcat，如果采用其他中间件产品需要甲方认可。

7. 开发语言：后台开发语言为JAVA，jdk版本须为不存在商业授权问题的版本、前端B/S架构系统前台统一使用Vue，如采用其他开发语言需要甲方认可；

8. 报表工具：开发平台中的报表工具应该是合法授权/开源的产品，推荐使用智能分析引擎，如果采用其他报表工具需要甲方认可；

9. 原型验证：系统需求分析时，要求采用专业工具进行可视化原型说明，如：AxureRP、蓝湖；

10. 开发框架：开发框架在架构层次、应用部署支持、资源管理、安全机制、平台管理（权限、接口、日志等）、应用扩展这些方面的设计思想符合SOA理念或微服务框架，相应的框架采用需要甲方认可；在架构上能够支持服务分布式横向多实例部署，当单实例出现故障时，也可保障服务可用；能够接入甲方DevOps平台以实现项目管理透明化跟踪，持续集成及持续部署；

11. 监控及安全：需要提供统一的监控日志分析功能对API、数据库等调用情况、系统整体运行状态可视化。在安全上符合主流的安全标准，需要完善的鉴权认证体系，对传输内容进行加密，数据持久化中相关敏感数据需要进行加密处理。同时，能够主动通过邮件、短信等方式提醒运维人员相关故障。

12. PAAS 组件：建议系统云平台与公有云品牌PAAS组件无技术绑定，可部署在甲方指定的公有云上；未来根据业务需求，也可平滑移植到其他品牌的公有云。原则上可以通过IAAS搭建的服务，需供应商在IAAS层自行搭建，当应技术原因必须使用云端PAAS或SAAS服务的，需要得到甲方认可。

4.3.2.2 应用平台要求

1. 前后端分离架构，采用主流技术架构。

2. 系统要支持良好的平滑升级能力，要求新增承载硬件数量或增强承载硬件能力时，平台的容量能够线性增加、性能也能够线性增强。系统提高系统容量或性能时不会改变平台架构和部署方式，不影响平台的正常运行。

3. 客户端操作系统支持：支持WIN7、WIN10。

4. 服务器操作系统支持：操作系统优先推荐采用开源Linux操作系统，且在Red Hat Linux （7.7及以上）、Oracle Linux(7.7及以上)中进行选择；只有在某些技术条件限定下，方才考虑采用Windows商业操作系统，且必须为Windows 2016 Server及以上版本。

5. 浏览器：支持目前主流的浏览器，如IE 11.0以上、Edge 108.x+、Chrome 89+、Firefox 90+等。

6. 应用软件与硬件平台相对分离，应用软件可以自由运行在主流操作系统及主流硬件平台上。

7. 供应商应明确给出选用的应用软件平台的具体特性和使用限制。

8. 供应商提供的解决方案应该是在国内已实施的系统（产品软件或应用系统）基础上做二次开发或功能增强，而不是全新开发。

9. 应采用简洁、直观、友好的图形化界面，支持多语言包的扩展能力，具备先进的语言架构，当前支持中文，但支持英文等多语言的扩展。

10. 应具有完整的操作权限管理功能和完善的系统安全机制，能够对每个操作员的每次操作有详细的记录，可登录对每次的操作(合法、非法)日志进行查看。

11. 支持分布式数据管理，支持多数据源的访问连接。

12. 应用软件能够提供二次开发功能，以适应不断增强的支撑功能和不断拓展的业务空间，供应商应对提供的二次开发接口的开发方法、功能、结构进行描述。

13. 应用软件采用分层的模块化结构设计，应具有灵活性、可操作性、可移植性和可扩展性。模块的增加和对模块的修改不应对其他模块产生影响，并能在不影响系统运转的情况下做到模块更新、模块加载。

14. 应用平台（诊断服务平台）具备平台化能力，平台接口去耦合、功能原子化、服务化，应用平台系统自身要具备对外提供API接口访问能力，平台接口具备被不同Web端集成调用能力，三方系统平台可以自行组织调用此平台接口，视对接场景及需求范围，支持完成需要的诊断业务。

15. 应用平台升级方便，能在不影响应用平台主体应用模块功能的情况下升级，并保证以前的数据完整。

16. 乙方开发的同一类应用平台兼容性高，通过设计合适的数据格式，满足项目业务需求，并能在保证数据完整且不影响应用平台主体应用模块功能的情况下，支持将此类应用平台低版本系统的数据平滑迁移到现有平台或系统。

17. 平台应有历史数据的归档或卸出机制，以避免系统运行若干年后由于数据量过大造成用户使用体验的下降。

18. 平台应设计历史数据云下归档方案，即数据最终归档到甲方数据中心存储中，并保留相应的接口。平台系统需要具备对应接口供甲方数据中心调用，完成将应用平台中的车辆及诊断相关数据回传到数据中心。

19. 系统应能提供如下日志：用户操作日志（包括不限于用户登录的时间、账号、操作的功能、登录的IP等）、系统运行日志（包括系统的日常监控日志、性能日志、系统任务处理日志等。

20. 支持ODX\PDX文件解析：系统对ODX/PDX文件的解析需遵守ODX/PDX标准规范，实现对ODX\PDX文件的解析功能，能够正确读取和解释文件中的诊断配置和服务，并且支持按照内容并且能够按诊断服务类型进行以支持更全面的车辆诊断，并且支持后续ODX\PDX文件更新(包括在线更新)，保持系统可用。

21. 供应商需提供配套的用于生成OTX格式脚本工具给甲方，云端支持甲方excel格式车型ECUs零件信息导入。

22. 故障预警要求：提供可配置的车辆故障的监控预警。

23. 云端服务软件设计要求：基于当前服务器资源，云端服务软件架构/数据架构(包括数据库等组件选型)支持接入量10万台，服务器资源水平扩容后，云端服务架构/数据架构同步具备支撑千万级车辆接入支撑能力，而不需要重新设计云服务软件架构/数据架构。

24. 随着越来越多的车辆接入，服务器资源也会同步增加，如接入量达到千万级时，云端服务软件架构/数据架构仍然能够支撑，而不会出现需要云端服务软件/数据架构重新设计开发

4.3.2.3 数据架构要求

a. 数据架构总体要求：

1. 在系统架构设计上，根据自身系统运行与业务开展情况，应支持甲方大数据平台从系统进行数据采集、数据处理、数据存储等功能开发。

2. 数据流图：从核心数据实体或应用功能模块出发，在详细设计中需全景展示应用系统的主要业务数据流向。

3. 主数据目录：在标准主数据定义的基础上，进行主数据识别，标识出主数据字段和相应的主数据属性字段。

4. 主数据创建、检索、更新、删除过程表：主数据字段及相应的主数据属性字段，详设接口中需要体现出主数据与业务的关联，体现出与业务流程的对应关系。

5. 数据字典表：对于静态数据字典表，应遵循和引用国标或行标，如果没有，应遵循甲方的业务规则，对于引用甲方现有系统的数据字项项目，应标识清楚引用来源。

6. 数据接口清单：应有符合数据架构要求的接口清单，以保证接口审查工作的开展，避免系统间数据交互因数据定义产生故障。

b. 数据表结构设计要求：

数据库表结构应从设计层面，尽可能贴切业务的实际情况，具体应遵循如下要求：

1. 表及其内的字段命名，必须有业务含义的命名规范，能从名称上表述一定的业务含义；

2. 主业务数据具有唯一性表述，能真实体现数据的唯一性（如车架号作为主键，或会计期间+公司代码+会计凭证号作为复合主键），数据库内部出于数据管理性能考虑而引入的主键：如ID（自动计数），不得影响数据库数据的可移植性，不得对业务展开有限制，这种没有任何业务含义的技术性字段不得体现在业务设计中；

3. 表中的字段类型必须符合业务现状，不能全部统一为文本类型字段，有需要用到文本类型的，也应结合实际，对字段长度进行必要限制，避免全部用最大值 （如255个字符），造成不必要的存储空间占用及性能下降；

4. 如果直接在表中物理删除数据，就需要具备恢复措施，(可以通过删除标识来区分该条数据是否继续有效)，需要具备数据安全备份，具备灵活的备份策略，备份周期可灵活调整，支持删除的数据能从备份数据中恢复；

5. 表中应有日期类字段，如过帐日期，入库日期，方便数据量大时按时间维度进行分区；

6. 表中应有创建日期，创建用户，更改日期，更改用户这四个字段，用于数据变更记录及与数仓对接时的增量数据抽取；

7. 原则上对于图片类数据，不进行二进制转换存储，应存储图片的URL位置信息，避免数据库的冗大；

8. 一些基础数据，如用户电话，字段设置应符合常识（如11位，全数字）；

c. 配合甲方完成数据入大数据平台相关工作

1. 入大数据平台主题域划分：根据应用系统归属的业务领域，进行该业务领域数据入大数据平台主题域划分迭代。

2. 元数据提取表：应遵循甲方数据入大数据平台元数据目录标签规范，在项目建设过程中形成和完善元数据目录表，为数据入大数据平台打好基础。

3. 元数据目录表：将元数据提取表打开到字段级别，从业务表单、基本信息、接口信息、业务属性、管理属性五个方面打标签。

d. 数据开发要求

1. 涉及数据统计看板，大数据分析，实时数据处理等非诊断功能，需要基于甲方大数据平台进行数据处理，数据存储，数据共享等相关开发工作。

2. 应用系统相关中间件存储的数据需要具备能实时或订阅的方式同步大数据平台数据屋的能力。

3. 应用系统需具备实时数据查看及长周期(1年)历史数据应用查询能力。

4. 实时数据处理需采用主流框架如Flink。

5. 数据生命周期管理

6. 需要有合理的数据生命周期管理。

7. 相关数据、文件等非核心数据应自动化的定时备份以及删除冗余数据。

8. 对业务数据库中不同类型的表，具备指定的策略，有不同的保存周期，归档周期，删除策略。

9. 系统日志保存时间：不小于 3 年；证书数据：永久；审批数据：永久；用户基础数据：永久；车主用户的个人隐私数据：可随时清除。

4.3.2.4 云资源和云组件选用

1. 运营周期：系统服务时间7*24小时。

2. 业务系统整体可用性：服务可用性目标为99.8%，平均无故障时间≥90天。

3. 云服务器实例的可用性指标为99.95%。

4. 云数据库实例的可用性指标为99.95%。

5. 负载均衡支持可用区之间的高可用，切换时间小于30秒，可用性大99.99%。

6. 云存储的可用性指标为99.999%。

7. 资源配置：有详细的云服务器、云网络组件、操作系统、数据库和云安全组件等具体配置和数量要求。

8. 资源部署：资源总体部署架构合理和最优，架构部署规划完整，并提供完整的系统拓扑图。

9. 云备份及恢复：系统应具备完整的备份（增量）及恢复机制，可以充分保证数据库数据备份和恢复的安全性、一致性和完整性，若系统本身不具备备份功能，供应商应对系统备份操作提供完整的解决方案。

10. 云平台故障及恢复：要有完整的云平台保障及恢复机制，以支持软件系统运行正常。

11. 负载均衡和云组件故障冗余：系统架构应具备应用负载均衡和云组件故障冗余机制，确保云平台性能满足系统使用要求。

12. 云资源和云组件性能监控：要有完善的云资源性能监控策略和方法，对云组件使用状态进行定时和实时的监控，确保云组件问题能尽快查明和排除，确保系统使用正常。

4.3.2.5 平台安全组件要求

a. 系统平台安全性

1. 权限及加密要求

• 权限管控，禁止超级管理员存在，原则上实行权限配置、业务管理、审计管理三权分立。

• 访问权限分别授权，分级审批，原则上仅允许有相关业务的用户才能访问平台。

• 系统平台具备独立认证能力；

• 能为系统管理员提供多种发现系统故障和非法登录的手段。

2. 涉及商业机密及用户个人的敏感数据加密要求

• 敏感数据应有相应的加密机制，不能对此类数据进行直接发布,在持久化的数据库或数据文件中也要进行相应的加密机制进行处理。

• 通信双方应具有合理的身份校验机制，如采集基于证书的双向认证。

• 传输的数据内容应在传输过程中进行加密处理。

• 接口数据交互应使用传输层安全协议，具体的TLS应不低于v1.2版本并配置使用安全的加密算法。

• 接口数据交互应具有防重访、防篡改机制，如：时间戳，签名。

• 车端访问云端应通过APN的方式，并通过白名单控制，与互联网隔绝。

3. 提供远程诊断业务的隐私政策，需记录用户隐私政策同意记录，允许用户撤回同意。在用户同意前，不得收集和使用用户数据。涉及敏感权限使用，刷写等，应当具备用户权限获取措施方案。

4. 基础数据、用户等统一管理。

5. 提供基于云平台的基本安全服务，至少包括恶意软件检测、防病毒、数据备份、高可用、证书管理、WAF、高级DDOS服务、数据加密、堡垒机、负载均衡服务。

6. 系统应具备防止外部入侵及攻击的策略和措施，乙方应设计和提供完整的系统安全加固方案，以确保系统的安全性。

7. 云平台应具备安全审计日志功能，提供能覆盖到每个用户的安全审计功能，对于每一个事件，应至少记录事件发生日期、事件、IP地址、访问者标识、事件类型、事件结果等。

8. 在没有业务需求的情况下，禁止审计记录删除和修改功能。日志内容中不得存储认证敏感信息。日志留存时间至少为3个月。

b. 通信安全

投标方需要提供完整的通讯安全方案，包含远程诊断系统与客户端、远程诊断系统与车、远程诊断系统与其它平台通信的安全措施，使用证书或者PKI的场景的需要使用甲方已有的相关能力。

1. 双向认证：需保证远程诊断服务端和客户端之间，在 TLS 加密通讯基础中，服务端和客户端可进行双向身份认证，互相鉴别身份信息。

2. 加密传输：提供PKI接口，远程诊断服务端和客户端需要根据标准API 接口，进行兼容性开发，通过签名验签、会话对称加解密等方式，以保障远程诊断的数据传输安全通过，规避中间人攻击、防篡改和防重放。

3. 签名校验：远程诊断服务器需要调用PKI 体系，对升级包进行签名，远程诊断客户端调用车端证书API接口进行验签，防止数据被篡改。

4. 防重放：需要具备防重放攻击的手段，例如在参数中加入签名、时间戳、随机一次性参数等。

c. 车端安全

投标方需要针对车端远程诊断逻辑，提供数据、车端软件运行安全保障方案说明。包含但不限于以下措施：

1. 第三方库及开源代码。采用第三方库及开源代码须告知甲方 因何种目的采用了何种第三方库/开源代码，以及所采用第三方库/开源代码的版本信息和此版本下已知的安全风险。如果第三方库/开源代码有新版本修复了安全风险，供应商应及时主动联系甲方更新版本以修复漏洞的权利。

2. 调试打印安全。车端诊断模块内部不能集成ssh/telnet协议等可以暴露调试或登录的接口。打印信息中不能包含敏感信息，包含密码、URL 等。

3. 资源访问控制。应用程序只能访问实现所要求功能所必须的资源。

4. 数据完整性校验。可执行程序加载数据文件前，须校验数据文件的完整性。

d. 系统平台业务数据安全性

1. 业务系统从云上下线后，必须将其所有数据彻底删除、并无法复原。

2. 业务系统数据应有加密或隔离等手段保证同一物理资源池的用户数据互不可见。

3. 企业对业务数据使用有知情权，包括数据存储、备份的物理位置等。

4. 企业在必要的条件下（如安全取证等），可以获得相关信息：如关键组件的运行日志。

5. 企业对云上业务系统数据具备所有权，可根据业务必要性进行数据的迁移、利用和处置。

6. 系统应具备防止信息泄露的策略和措施，以确保数据的保密性。

7. 系统应具备防止无权或越权访问的策略和措施，以确保数据的完整性。

8. 系统应具备完整的数据备份机制，根据业务实际数据保护需求，设计并提供出合理的备份策略；并提供云灾备建议方案。

9. 系统如涉及批量展示环节，需能够通过加星号等方式，实现脱敏展示。

10. 系统如存在数据导出功能，需根据业务情况设置导出条目数限制。

11. 定义个人数据的留存期限。

e. 渗透测试

系统开发完成后，中标方须提供的漏洞扫描或渗透测试报告，对远程诊断系统进行加固整改工作，系统上线前不得有高、中危漏洞，满足甲方信息化及车辆的信息安全标准。

4.3.2.6 信息安全要求

a. 供应商安全管理要求:

1. 供应商应签署保密协议，并遵照保密协议的要求进行管理（包括安全事件响应要求）。

2. 需建立与维护供应商人员清单。

3. 供应商人员需要开通信息系统访问权限时，需要根据规定履行了申请审批手续，由专人负责授权、开通、记录和审核监督。

4. 服务期内，供应商应主动对相关人员进行信息安全教育、检查，并对发现的问题责成其及时更改，并保留相关记录。

5. 使用代码安全扫描软件，保证系统代码安全，并出具相关代码扫描结果报告。

6. 供应商的软件研发流程应符合ISO21434体系要求，并在项目实施过程中，提供概念、开发、生产、操作、维护和退役等各个阶段的过程材料，包括但不限于网络安全政策、规则和流程的建立与维护证据。能力管理、意识提升和持续改进的证据。信息共享策略。数据网络安全管理支持系统建立的证据。

7. 供应商应支持VTA认证，提供包括但不限于安全涉及方案、安全测试报告、安全验证报告、网络安全政策等法规认证要求的文件和技术支持。

b. 网络安全：

1. 所有的网络传输均应采用加密的传输方式，如HTTPS、SFTP、TLS等。

2. 避免使用不安全的加密技术，避免使用过时的或不安全的算法。

3. 对公网发布的主机应部署在DMZ区，与非公网发布的主机应部署在不同的隔离网络。所有公网发布的业务必须经防火墙的保护，WEB业务必须通过WAF的保护。

4. 业务发布所在网段应与虚拟机管理地址、服务器设备管理地址（如iLO地址、ESXI地址、设备的MGMT地址等）所在的网络分离。

5. 业务网络应按分区、分层的原则，将业务发布、数据处理、数据存储及管理支持等功能，部署在不同的分区或分层，并根据最小化访问原则实施相应的安全策略

c. 应用安全：

1. 业务系统相关的所有用户应进行身份标识和鉴别，用户账号对应唯一身份。

2. 应能通过软件方式识别长期未使用业务（如90天）的休眠用户，并由管理员对不活跃用户提出警告，必要情况下收回不活跃用户权限。

3. 系统管理与业务管理的权限分离，管理用户不应有业务的相关权限。

4. 应对用户进行分组，授予不同的权限，制定相应的访问规则。

5. 访问控制应以用户为单位，授权相应的文件、文件夹、功能、页面、数据库表等客体的读、写、操作等权限。

6. 业务相关的主机应关闭不必要的系统服务，确保系统只开放承载业务所必须的服务和端口。

7. 非运维场景中，所有的数据库访问应经由应用服务器发起，用户不得通过数据库客户端工具对数据库进行直接操作。

8. 相关主机的操作系统的日志应包含用户登录与注销、账号创建与变更、系统启动与关闭、审计策略的调整等安全事件。对于WEB中间件也应开启相应的访问与管理日志。

9. 业务系统的日志应记录安全事件，包括账号创建、分配、变更，服务的启动、关闭，用户登录、退出，页面的访问，关键操作、安全事件的日期事件等重要的业务运行信息。

10. 所有业务及系统安全日志应可导出，并至少保存6个月。

11. 日志进程应受到保护，日志文件应避免未授权的访问、修改和删除。

12. 操作系统、数据库系统和应用软件都应正版化，在合法授权下使用。

13. 操作系统、数据库软件和应用软件版本应为软件厂家提供服务支持的软件版本，厂家不再提供服务支持的软件版本应及时进行升级更新。

14. 系统需对输入数据的合法性校验，进行必要的预编译，避免非法输出存在安全漏洞，明确定义输出的限制条件（如长度、格式等），并校验输入内容是否符合要求。输出校验，根据输出的位置进行相应的编码，如HTML编码、JavaScript编码、URL编码。

15. 输出到HTML标签之间时，对这些数据进行HTML Entity编码；输出到HTML、SCRIPT\CSS属性里时，应对除阿拉伯数字和字母外的其他字符进行Html Entity编码；输出到HTML URL时，应进行URL编码。

16. 对于上传文件界面或接口，限制用户上传的文件类型、大小、内容，并校验上传内容是否符合业务要求。

d. 数据安全：

1. 对于公司核心商密、个人敏感信息及其他敏感数据，应采用加密技术保证重要数据在传输和存储过程中的保密性。（如磁盘加密、文件加密等基于证书的加密存储技术）。

2. 对于需要收集用户个人隐私信息的，在用户注册或启用相关功能前，必须有明确提示并要求用户进行确认。如本项目中，在线诊断平台的相关业务应在隐私政策中获得用户的同意，并建议给予用户车机端按钮或客服电话以实现授权的回收。

3. 应用系统后台必须有明确的访问控制措施，以最小化权限和必要原则对用户个人隐私信息的展现进行控制，如涉及批量展示，应满足展示时脱敏。

4. 具备足够的技术措施能够满足用户的主体权力请求，例如个人相关数据收集情况查询、导出、更正、删除等。

5. 应具备满足本业务RPO/RTO要求的数据备份机制，确保业务数据可恢复。

e. 系统安全：

1. 安装符合公司安全规范的主机安全软件。

2. 应通过堡垒机管理主机，管理员不能直接通过TELNET、SSH、RDP管理主机，堡垒机应保存所有访问与操作日志。堡垒机配置权限应仅对管理员开发，确保管理账户的安全。应根据业务目的，为单独用户开放匹配的服务器访问权限。

3. 应通过数据库审计系统对数据库的操作进行审计。

4. 对公网只能发布必要的主机与服务。

5. 主机管理服务（SSH、TELNET、RDP）不得对公网发布，如确为业务必要，建议先确认时候可以通过其他安全端口，如无法避免，则必须通过ACL对网络的两端进行访问控制。

6. 数据库服务端口不应对公网发布，如为业务必要，则必须通过ACL对网络的两端进行访问控制。

7. 业务如无必要，相关主机不应有访问互联网的权限。

8. 相关主机上不应安装非业务必要的软件、组件与服务。非必要软件包括Office、浏览器软件、第三方压缩软件、阅读软件、音视频播放软件、各类客户端软件、虚拟机软件、绿色软件、破解软件等不应在服务器上部署的软件。

9. 相关主机上不应保存非业务必要的软件安装包，及非本业务必要的其他文件。

10. 对公网发布的主机上不得配置共享文件夹；业务所需的共享文件夹应配置适当的访问权限，不得存在everyone可读写的共享文件或文件夹。

11. 操作系统、数据库、中间件等系统的配置，应遵循公司安全配置基线相关要求。

f. 软件与开发安全：

1. 使用外部提供的服务，或使用部署在公司以外的基础架构平台的，应提供第三方平台/服务的安全评估报告，以明确其符合公司的信息安全管理要求。

2. 需确保接口传输过程中对数据完整性的校验。

3. 信息系统开发项目中，开发测试的环境和生产环境必须进行隔离或控制。

4. 开发测试过程中，采取加密等措施严格管理相关文档、代码等重要信息，设定权限并及时更新。

5. 开发测试环境需要建立系统清单，并有专人管理。

6. 未经授权的人员不得使用开发、测试环境。

7. 应用系统在开发、测试环境使用生产数据需经过部门负责人审批；需按照保密要求对数据进行处理，并对生产数据的使用人、用途以及归还时间等信息进行登记。

8. 开发环境中使用生产数据之前对用户敏感信息（姓名、密码、身份证号码等）进行加密、置换等特殊处理；并确保在测试完成后及时采取不可恢复的方式进行数据删除。

9. 系统上线前对系统的安全性进行测评，及时发现系统漏洞并进行整改（完成中高危风险及配置风险的修复），整改完成后才能上线。

g. 公有云部署安全要求：

1. 部署系统的公有云平台（如阿里云、华为云等）应至少获得【网络安全等级保护】三级评估，获得ISO 27001信息安全管理体系认证，以及ISO 27017云服务信息安全控制实施认证。

2. 如后续甲方需要对该项目进行【网络安全等级保护】三级测评时，针对【网络安全等级保护】三级要求的整改项，乙方应配合免费提供整改。

3. 本业务相关数据应确保存储在中国境内。

4. 云平台提供的SLA服务协议已满足业务的RTO与RPO要求。

5. 业务在不同公有云平台间的迁移时，或业务从公有云迁移至本地时，不应发生绑定该公有云平台的情况。

6. 部署完毕后，应提供文档化的部署清单，包括：

• 网络拓扑图；

• 业务逻辑图；

• 主机清单、使用的公有云服务清单，及相关说明；

• 公网地址、内网地址，服务与端口，以及绑定与转换关系清单；

7. VPC中的网络地址必须符合公司统一的网络地址规划。

8. VPC内的云主机应为业务发布、数据保存、数据处理以及测试、开发环境分配不同的子网，子网间通讯策略通过网络ACL进行定义。

9. VPC内所有主机不得直接绑定公网IP，所有的与公网通讯必须经过网关类组件。

10. 各业务主机默认出方向不应配置数据报文全部放行。

11. 各业务主机入方向策略不能配置为数据报文全部放行，必须针对业务所需逐一配置。

12. 通过专线或VPN与其他网络互联时，其流量必须经安全组或网络ACL的过滤。

13. 存储、数据库对象不得直接对公网发布。

14. 虚拟机与容器镜像应使用知名云平台提供的镜像，或自建的已经过安全检测过的镜像，需提供安全检测报告。

15. 应建立业务安全运行监控机制，包括应用，主机、网络等。

16. 开启云平台提供的所有安全日志，如有影响业务或其他原因不能开启的，应另行专项确认。

17. 关键业务应使用或自建通知服务（短信、微信、邮件等），并为重大事件建立及时的报警机制。在正式运营后，至少应包括以下事件报警：

• 业务中断；

• 公网访问流量超限；

• 管理员登录；

• 操作系统重启；

• 安全程序停止；

• 系统存在高危漏洞；

18. 公有云平台（包括IaaS、PaaS、SaaS类服务）所有的特权账号，应开启双因素认证、强密码验证、90天修改密码等措施。

19. 为每个业务建立一个或多个业务管理员，并记录实名清单及联络方式，账号不得多人共享，同时确保每个账号在云平台上的所有操作均有可审计的记录。

20. 所有的对公网发布的业务必须采用加密通讯协议。

21. 普通商密或有加密要求的其他敏感信息，应通过加密方式保存。

22. 业务中如使用了数据加密，应提供密钥管理、保存、使用的方案。

23. 应用主机应部署主机安全软件或服务，至少应包含防病毒、防恶意软件的功能。

24. 不得自行安装云平台以外的安全软件或扫描类软件，如有必要，应事先评估。

25. 所有的运维操作不得通过对公网发布管理端口实现，必须通过云堡垒机。如有云堡垒机 不能支持的运维操作，可通过VPC内建运维管理机，通过云堡垒机访问运维管理机实现。

26. 所有的WEB业务发布必须经过应用防火墙。

27. 核心业务应使用数据库安全防护服务。

4.3.2.7 集成要求

支持与TSP（DTSP/NTSP）、大数据平台数据屋、飞书告警群、CDMS、云诊断数据库、CGVSP、数采平台等系统的集成要求。

4.3.2.8 非功能范围

1. 供应商应该具备一支完整的系统云平台开发和运维支持团队，应该具备本项目同等或更大规模案例的实施成功经验。

2. 合理性原则：根据甲方要求的系统设计容量，必须提供合理的评估系统容量（服务器存储资源、计算资源、带宽、签名服务、并发数）的方法和模板，确保系统相关资源不浪费同时也能保证系统稳定、高效运行，同时必须考虑未来业务发展的需要。

3. 灵活性要求:

• 远程诊断平台提供基于品牌和车型的灵活配置，不同车型可以自动从甲方提供的系统对接导入所需要的车辆信息。当车型、ECU 等数据发生变更时，远程诊断平台可以自适应更新。

• 对于远程诊断，用户可以基于车型灵活配置汽车的诊断脚本和基础信号，从而为汽车诊断提供灵活强大的诊断配置能力。在诊断脚本可灵活配置的基础上，系统提供基于诊断类型，执行方式、有效期等不同维度的诊断策略支持，支持在线诊断、诊断任务等各种灵活的车辆诊断能力。

• 远程诊断系统提供对数据的业务属性、流程和权限的管理能力，用户可根据不同的诊断业务流程和用户权限进行配置，以满足不同的业务场景需要。配置数据业务属性、流程和权限不需要更改系统程序。

4. 可扩展性要求：

系统平台具备良好的可扩展能力，包括：

• 功能可扩展性：能够增加新的功能，同时避免对平台进行大规模的修改。

• 容量可扩展性：能够根据用户访问量的增加，扩展容量。容量的扩展不影响现有的系统架构和业务开展。

• 业务可扩展性：根据业务的需求支持新的运营模式等，能够根据用户需求增加新的增值应用。

5. 开放性兼容性要求：

平台遵循相关的国内外技术标准和规范，并遵守奇瑞标准规范，支持不同厂家设备互操作性。

• 平台提供开放的车载端诊断协议和规范，便于车载终端厂家集成开发。

• 系统云平台与公有云品牌无技术绑定，可部署在甲方指定的公有云上，未来根据业务需求，也可平滑移植到其他品牌的公有云。

• 平台提供开放的数据接口，便于企业内部其他信息化系统数据对接。

• 车载端易扩展、规范化，便于后期的二次开发。

• 平台易于修改，对某一个子模块的修改不会影响其他模块的正常运行。

• 平台采用相应的流量控制措施，保证在系统的访问量巨大和业务处理复杂繁忙时系统均可保持稳定的运行。

6. 诊断脚本要求：

• 供应商需要提供给甲方诊断任务脚本图形化配置生成工具(OTX)，用于配置不同诊断任务脚本。

• 同一个诊断脚本需支持对多ECU支持，同时每个ECU能支持不同诊断操作。

• 脚本编辑：支持用户在线图形化编辑脚本，进行脚本编辑。

• 脚本上传：支持线下图形化编辑诊断脚本后，通过文件上传的方式上传到平台。

• 脚本复用：支持对使用过的诊断脚本进行保存及复用。

• 脚本语法支持：诊断脚本可调用诊断指令库中的指令集，并支持条件判断语句(if else)、循环控制语句(do while)完成不同场景的诊断任务。

• 脚本语法检查：对脚本语法进行扫描，检查语法错误等。

7. 远程诊断要求：

• 实时数据流与图形化展示：支持实时数据流的传输，并以图形化友好展现方式展现车辆状态和诊断数据，方便操作人员直观了解诊断结果情况。

• 诊断脚本运行状态监控：诊断云平台可实时查看诊断脚本运行过程中的诊断运行日志及脚本运行状态。

• 诊断云平台诊断过程中支持后台诊断，不影响进入其他页面进行操作。

• 用户可在诊断云平台手动终止车端未执行的脚本诊断任务。

• 诊断云平台需实时显示脚本诊断日志，支持用户查看。

8. 数据采集要求：支持通过诊断任务进行UDS进行数据采集，数据采集要求。

9. 云端运行出错后应有自动恢复机制，应主动记录出错日志;

10. 安全性要求

11. 参见4.3.2.5（平台安全组件要求），4.3.2.6（信息安全要求）。

12. 性能要求

13. 以下远程诊断平台性能要求都是在排除其它链路干扰，网络通道带宽满足的条件下，并考虑到TSP转发情况。

| 场景分类 | 业务场景 | 参数说明 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车云通信 | 车辆注册 | 并发数500 持续时长：10min | 响应时间<=1s TPS>=1000/s 错误率<=0.01% |
|  | 检测任务接口 | 并发数500 持续时长：10min | 响应时间<=1s TPS>=1000/s 错误率<=0.01% |
|  | 获取任务详情接 | 并发数500 持续时长：10min | 响应时间<=1s TPS>=400/s 错误率<=0.01% |
|  | 任务结果上报（文件） | 并发数500 持续时长：10min | 响应时间<=1s TPS>=1000/s 错误率<=0.01% |
|  | 文件上传接口 | 并发数500 持续时长：10min | 响应时间<=1s TPS>=2000/s 错误率<=0.01% |
| 平台查询与展示 | 车辆ECU查询 | 数据量：500w | 响应时间<=3s 错误率<=0.01% |
|  | 车辆信息查询 | 数据量：100w | 响应时间<=3s 错误率<=0.01% |
|  | 车辆诊断历史查询 | 数据量：5000w | 响应时间<=3s 错误率<=0.01% |
| 后台解析 | 1902服务（故障码）报文解析 | 准备数据：20w | 消费速度>=190/s 错误率<=0.01% |
|  | 1904服务（冻结帧）报文解析 | 准备数据：20w | 消费速度>=190/s 错误率<=0.01% |
|  | 1906服务（扩展帧）报文解析 | 准备数据：20w | 消费速度>=190/s 错误率<=0.01% |
|  | 22服务（模块数据）报文解析 | 数据准备：20w | 消费速度>=190/s 错误率<=0.01% |
|  | 综合报文解析 | 数据准备：20w | 消费速度>=190/s 错误率<=0.01% |
|  | 诊断任务下载与诊断成功率 |  | ≥99．99％ |
|  | 下载成功率/完整性 |  | 100% |
|  | 诊断成功率 | 诊断条件满足的情况下 | 要求达到99.99% |
|  | 数据存储时长 |  | 平台功能支持查看历史数据1+年，平台自己抓取的数据需要保存(云端根据能查询多长时间的数据确定时间，但需要满足业务需要),诊断数据保存时长(满足业务需要5+年) |

| 云端可靠性要求 | 系统服务时间 7*24 小时，可用性不小于99.99％ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 系统最大非正常连续停机时间为 0.5 小时 |  |
|  | 系统不可用频率不大于 1 次/年 |  |
|  | 系统具备冗余配置，保证出现故障时业务不会中断 |  |
|  | 系统具备数据备份功能，所有数据不可丢失，并提供完整的灾备应急响应流程 |  |
|  | 遇到灾难性宕机后，系统恢复服务时间要求在 1 小时以内 |  |
|  | 测试环境与运营环境系统数据相互隔离 |  |
|  | 云端微服务运维调整更新时间≤30 分钟 |  |
| 服务器可靠性 | ≥99.99%（业界用 N 个 9 来量化可用性，99.99%允许年度停机时间为 53 分钟） |  |

4.3.3 车端技术要求

4.3.3.1 车端实施基础要求

1. 车端应用实施前提要求：供应商需提前识别出本次项目对车端的各种具体要求，以便项目在开展过程中，各种依赖条件都能在项目规定要求时间内得到满足，包括但不限于下列信息：

2. 对主控的要求：包括芯片平台、CPU 算力、操作系统、文件系统类型、依赖库、没有诊断任务运行时RAM大小、有诊断任务时RAM大小、诊断程序存储空间要求、保活措施、重启措施、对宿主机读写权限、主控端的优先级。

3. 对网络的要求：包括IP地址、端口、流量、流量通道、带宽速率、以太网、CAN网络、信号的SOME IP表、车辆以太网和CAN/以太路由表。

4. 对车内关联件的需求：配合内容、配合时间周期。

5. 安全要求：签名、验签、加密、解密、通道。

6. 数据接口需求：获取车辆信息、状态的数据接口需求。

7. 测试需求：测试用车需求、各ecu、智能件要求，需求数量。

8. 其他依赖需求：项目实施需要的其他依赖需求。

4.3.3.2 车端实施总体技术要求

1. 车端应用需基于C/C++/Java进行开发，车端当前支持运行在ICC/CCU上，需要支持能够在不同主控上进行移植编译运行的能力，支持POSIX系统接口的系统上的移植编译、部署，不强依赖于特定OS、中间件。甲方具有全部远程诊断云端/车端功能/库/可执行文件/配置文件/脚本文件等的使用权，并提供全部的技术设计及使用指导文档。

2. 实施方案需要具备可扩展性，满足当前项目车型/同级别车型及未来升级车型的主控，车端OTX Runtime应具备不同主控平台SOC的移植适配能力。

3. 实施方案需要满足GB/44495-2024《汽车整车信息安全技术要求》规范要求，比如：满足信息安全的技术要求：外部连接安全要求/通信安全要求/软件升级安全要求/数据安全要求)；以及协助甲方满足检查与实验方法要求：信息安全技术要求测试的外部连接安全测试/通信安全测试/数据安全测试，满足远程诊断的合规性，并考虑车端授权与诊断任务的关联性。

4. 供应商OTX Runtime（诊断脚本）支持14229/UDS/OBD排放协议的处理，支持实现规范中标准的车辆诊断功能，支持14、19、22、27、2E、2F、10、11、31、34、35、36、37、3E、28、01 等UDS/OBD(排放)诊断服务及其子功能,并完整支持物理寻址和功能寻址。通过提供的DoIP Client客户端协议功能，使用设计好的DoIP Client协议接口，完成上述常用UDS服务与目标ECUs的基于DoIP的诊断通信业务处理能力，并具备与其它通信协议(DoCan)的对接能力。

5. 支持与目标ECU的DoIP安全通信,支持DoIP+TLS/DTLS，安全通信动态可配置。

6. 车云通讯协议：

• 可以是TCP\UDP\MQTT\HTTP，具体选择须经甲方评审通过，无论使用哪种协议都应使用TLS进行链路加密，供应商应提供完整的通讯协议文档，以及对应参考实现。

• 根据车型可灵活配置，接入企业统一建立的车云链路，或接入单独自建的远程诊断车云链路。

7. 车端OTX Runtime要求：

• OTX Runtime模块，可被不同的诊断业务复用（如FOTA，车内诊断仪等），包含具备DoCan/DoIP数据发送能力。

• OTX Runtime模块可根据宿主控制器的系统特性（安卓+QNX/单安卓/安卓+LINUX等）及EEA总线架构（纯CAN/纯以太架构）差异，内部子模块可拆开或统一灵活部署。

• 诊断管理模块应支持DoCan/DoIP协议数据(UDS负载)与WEB HTTP/MQTT协议数据资源(UDS 负载)之间高效的映射与转换通信。

• 诊断管理模块应支持将云端诊断下发的诊断任务数据通过tsp通道能力进行数据透传给车端。支持诊断响应数据的上行直接通过车端https将数据上报云端，完成诊断数据的双向通信。

• 诊断管理模块支持云端诊断通信，诊断管理模块的云端诊断通信连接与OBD诊断通信连接的要支持并存或互斥，通过集成调用股份或主控提供的仲裁组件接口及策略，完成诊断仲裁业务。如：可配置诊断管理模块的云端诊断通信连接优先级低于OBD诊断通信连接优先级，即：云诊断连接可被OBD诊断连接中断，但OBD诊断连接不可被云诊断连接中断。

• 诊断管理模块的软件架构应具有清晰的分层/模块化/去耦合/易拓展性，资源占用低，运行时，除了硬件资源/通信带宽有占用和公共库文件的使用，不应该对系统中其它应用软件有依赖或性能稳定性等有影响。

8. 远程诊断要求：

• 诊断时，可根据配置的安全策略，判断当前车辆状态是否允许进行远程诊断，必须确保车辆处于安全状态，和云端协同，可在云端配置诊断进行时的安全策略。

• 诊断云端系统可作为诊断仪，可直接与车端诊断管理模块直接建立基于https的UDS诊断通信。

• 诊断下发过程中，如诊断策略为提示诊断，需要进行用户授权提示，等待车主确认授权。

• 诊断过程需要在车机页面展示，通过车端进行诊断授权交互提示。

• 诊断过程中支持用户随时取消诊断，结束当前诊断过程，对ECU的刷写不支持取消。

• 提供车辆远程诊断功能，支持实时诊断、周期诊断和事件触发诊断，可定义诊断任务的发布范围、执行策略和对应的诊断脚本，并推送至车端。

• 支持针对单辆车或多辆车的批量诊断模式，灵活配置诊断任务的脚本，任务的前置条件，以及有效期。

• 云端记录诊断任务部署流程、审核、执行状态。

• 支持查看任务的执行进度、车辆的执行进度及执行结果信息。

• 车辆在有效期内自动从远程诊断平台获取任务，并执行，上报任务执行状态和数据，远程诊断云平台支持诊断原始报文和解析报文的查看。

• 支持诊断任务的实时性、周期性、事件性执行，允许设置间隔时间及最大执行次数，支持配置车端执行诊断任务和采集任务的上限。

9. 数据采集要求：支持通过诊断任务进行UDS进行数据采集，数据采集要求。

10. 实时数据流与图形化展示：支持实时数据流的传输到云端，云端并以图形化友好展现方式展现车辆状态和诊断数据，方便操作人员直观了解诊断结果情况。

11. 车云通讯必须采用PKI技术确保通讯内容、通讯通道安全、车云通讯需要对接奇瑞PKI系统，完成TLS1.2双向认证。

12. 对于诊断脚本、刷写任务在车内的配置信息需要进行加密、加签处理，保证相关协议、配置文件的保密、不可否认、数据完整性。车内主从节点通讯需要保证身份认证、保密性、完整性、抗抵赖性。

13. 需要保证远程诊断程序不会影响正常的用车使用，对于日志、CPU、内存有安全性边界控制，避免高资源消耗导致的系统僵死、重启。

14. 车载端首先提供预写日志机制，先记录再操作，出现异常之后可以实现异常恢复与追溯。对于不能恢复的异常，也会实时记录异常信息，异常事件触发车载端的实时数据上报功能。必须具有完善的Log机制可供分析及查询。即使在诊断脚本执行失败、程序异常、Coredown的情况下，也要能保证获取完整的LOG供分析查询具体原因。

15. 有完善的日志分级体系，方便运维、开发、运营人员快速定位问题。

16. 车内对诊断协议的处理支持奇瑞企业诊断标准，支持股份诊断标准及诊断调查表所定义的诊断任务功能。

17. 车端架构上必须能方便获取车上其它智能件的状态数据。

18. 解耦原则，对业务进行抽象建模，业务数据与业务逻辑解耦，模块间遵从“高内聚低耦合”原则。

19. 服务化原则，以服务为中心，构建组件化架构，具备灵活、按需组合的能力。

20. 安全性原则，确保敏感数据、诊断脚本等安全性能符合甲方要求。

21. 可靠性原则，确保程序发生故障时不会造成车辆无法使用问题。

22. 可移植性原则，具备自适应性，能够适应不同车型和系统架构，同时具备可扩展性，以支持未来的系统扩展和新功能的添加，尽可能降低主控ECU软硬件变动引起的移植难度，满足不同系统不同平台下不同车型的快速适配。

4.3.3.3 车端性能要求

| 性能指标 | 参数 |
| --- | --- |
| ECU节点数量 | ≥50个且可动态配置扩展，以奇瑞各车型定义的模块为准，支持当前车型ECU数，支持其它车型更大规范ECU数的适配支持能力 |
| 诊断任务下载与诊断成功率 | ≥ 99．99％ |
| 诊断文件下发速度 | ≥2Mbyte/s |
| 日志文件上传速度 | ≥10Mbyte/s |
| 下载成功率/完整性 | 100% |
| 诊断成功率 | 诊断条件满足的情况下，要求达到 99.99% |
| 诊断准确性 | 已发生故障数据识别准确率99.99% |
| 车端可靠性要求 | 车端软件 7*24 小时运行，无因诊断组件引入的重启现象 |
| CPU算力要求 | 1.前台算力不要超过5K 2.后台算力不要超过2K （并行刷写除外） |
| 内存要求 | 内存峰值不要超过PSS，200M，后台内存控制50M以内。 （并行刷写除外） |

以上要求均在车况正常，通信带宽与链路满足条件情况下。

4.3.4 技术方案风险标识要求

a. 技术前提：供应商提供的实施方案中为了满足相应的功能和效果，对云环境有相应的技术前提要求，需要列示出来。包括的层次至少有：

￮ IAAS层次

￮ PAAS层次

￮ 客户层次

￮ 应用层次

b. 技术风险及规避方案：供应商提交的实施方案中，应该明确指出项目实施中可能存在的技术风险，并给出为减少风险所采取的规避方案。

4.3.5 供货和服务的范围

a. 供应商应向奇瑞提供完整的应用系统解决方案，包括应用软件的开发、使用的可选件或第三方产品。

b. 供应商应确保其技术建议书以及所提供的软件和云组件的完整性和可用性，保证软件和云组件能 够投入正常运行。若出现由于供应商提供的软件和云组件不满足要求或其所提供的技术支持和服务不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由供应商负全部责任。

c. 在本规范书中未列出而供应商认为应当增加的软件和云组件，供应商应详细说明其用途

- 若因供应商失误，造成系统运行错误或软件和云组件配置有遗漏而导致系统达不到原定性能指标，供应商应免费进行补充，直至满足要求。

4. 奇瑞基于OTX标准的诊断引擎项目管理和其他要求

4.1 项目实施计划

项目启动：2026年3月

4.1.1  第一阶段计划

第一阶段上线：2026年6月（EEA5.1）

| 阶段 | 计划时间 | 阶段名称 | 关键任务及交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| POC测试阶段 | 2026/02/01 | POC预热 | 场景梳理→技术预研→POC用例草案 |
|  | 2026/02/04 | 需求&架构对齐 | SOR条目化、验收标准、框图评审 |
|  | 2026/02/10 | POC边界锁定 | 接口基线、性能指标、方案定稿 |
|  | 2026/02/11 | POC原型 | 快速原型搭建、性能基线验证 |
|  | 2026/02/14 | POC验证 | 可靠性/安全验证、报告初稿 |
|  | 2026/02/14 | POC收尾 | 评审材料定稿、POC结果评价会 |
| 开发阶段 | 2026/03/01 | 开发工作开始 | 详细设计评审、任务分解、CI/CD搭建 |
|  | 2026/03/16 | 开发阶段1 | 核心功能编码、每日集成、文档齐套 |
|  | 2026/03/23 | 开发阶段2 | 代码冻结、Alpha版本标签 |
|  | 2026/03/30 | 部署脚本 | 部署自动化、运维手册初稿 |
| 测试阶段 | 2026/04/06 | 测试环境搭建 | 环境独占、冒烟通过、准入检查 |
|  | 2026/04/13 | 测试轮次1 | 功能+性能第一轮、缺陷收敛 |
|  | 2026/04/20 | 测试轮次2 | 稳定性+安全+回归 |
|  | 2026/04/27 | 测试轮次3 | 第三轮回归、性能基准复测 |
|  | 2026/05/04 | 测试收尾 | 测试报告评审、缺陷关闭率≥98% |
| 交付&验收阶段 | 2026/05/11 | 交付准备 | 部署固化、培训材料、知识转移 |
|  | 2026/05/18 | 项目收尾 | 遗留缺陷清零、交付签字、复盘 |
|  | 2026/05/25 | 缓冲周 | 应对滑点、最终验收、归档 |
|  | 2026/05/30 | 备用缓冲 | 缓冲期 |

4.1.2  第二阶段计划

第一阶段上线：2027年4月（EEA6.0）

上线切换：

4.1.3  第三阶段计划

项目验收：2028年5月

4.2 项目实施组织

一个专业、稳定且经验丰富的实施团队，是确保汽车电子测试咨询服务项目高质量交付与成功落地的根本保障。我们为本项目组建了一支架构完整、角色清晰的核心团队，团队成员在汽车电子测试、网络通信、功能安全及软件工程领域均拥有扎实的行业背景与丰富的实战经验。团队构成涵盖资深测试专家、项目经理、测试工程师等关键角色，形成兼具战略规划与高效执行能力的人才结构；团队成员均具备深厚的专业技术背景与丰富的OEM/Tier1项目交付经验，为复杂测试问题的攻坚与创新提供了坚实的人才基础。兼具深度、广度与凝聚力的团队，将以其系统的专业方法论、严谨的流程纪律和强大的协同作战能力，确保项目从测试方案设计到最终交付的每一步都坚实可靠，最终实现项目的卓越交付与客户价值创造。

4.2.1 团队组成

| 序号 | 团队角色 | 角色分工 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 架构师 | 对项目整理负责，确保技术，质量，以及交期。 |
| 2 | 项目经理 | 负责项目进度管理，以及内部资源协调。 |
| 3 | 产品经理 | 负责需求的理解和输入，方案的把控。 |
| 4 | UI工程师 | 负责高保真设计。 |
| 5 | 开发工程师 | 详细设计，功能实现，单元测试。 |
| 6 | 测试工程师 | 测试用例编写，测试执行，测试报告产出。 |

4.2.1 成员名单

4.2.1.1 测试验证中心

| 序号 | 姓名 | 职级 | 能力介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 何鹏 | 专家 | 负责项目整体技术架构设计、测试策略制定及关键技术决策。具备丰富的整车E/E测试、网络通信测试及跨域测试经验，曾主导吉利、极氪、长安等多家OEM的平台级测试项目，熟悉国内外主流OEM测试标准体系。 |
| 2 | 于淼 | 工程师 | 负责测试用例编写、测试环境搭建及测试执行工作。具备新能源动力域、智驾域控测试的丰富经验，熟悉Vector工具链应用，参与过多个OEM的VCU/BMS/ADAS测试项目。 |
| 3 | 王冲 | 工程师 | 负责测试数据采集、分析及测试报告编制工作。具备实车测试与实验室仿真测试的双重经验，熟悉CANoe、vTESTstudio等测试工具，参与过多个Tier1的控制器测试项目。 |

4.2.1.2 基础技术测试部

| 序号 | 姓名 | 职级 | 能力介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周玉昆 | 专家 | 负责网络通信及诊断测试技术方案设计、测试标准解读及技术难点攻关。具备深厚的传统总线（CAN/CAN FD/LIN/FlexRay）与车载以太网（TC8/TSN/DDS/SOME/IP）测试经验，参与过通用、大众、丰田等Global OEM的通信测试标准验证工作。 |
| 2 | 郝晓春 | 工程师 | 负责通信测试用例开发、自动化测试脚本编写及测试执行。具备丰富的以太网测试与TC8一致性测试经验，熟悉TSN Systems工具链应用，参与过多个OEM的以太网测试项目。 |
| 3 | 吴赟俊 | 工程师 | 负责诊断测试、OTA测试及网络安全测试执行工作。具备诊断协议（UDS/DoIP）、诊断刷写及网络安全（SecOC/TLS）测试经验，参与过吉利、长安、一汽红旗等客户的AOTA测试项目。 |

4.2.1.3 应用技术测试部

| 序号 | 姓名 | 职级 | 能力介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王闯 | 专家 | 负责功能测试与跨域测试技术方案设计、测试场景构建及测试结果分析。具备智驾域、智控域、座舱域的全域测试经验，主导过智驾+底盘跨域测试、智驾+智控+座舱跨域测试等创新性项目，熟悉多域融合测试方法论。 |
| 2 | 张闯 | 工程师 | 负责功能测试用例编写、测试执行及缺陷跟踪工作。具备智驾域控测试与实车功能测试的丰富经验，熟悉ACC/LCC/NCA、APA/RPA/AVP等智驾功能测试场景，参与过长安、一汽、广汽等客户的实车测试项目。 |
| 3 | 郝亚兵 | 工程师 | 负责智能座舱测试、HMI测试及用户体验测试执行工作。具备HMI逻辑验证、语音交互测试、跨域功能测试经验，熟悉图像处理软件、机械臂自动化测试等工具应用，参与过极氪、红旗、零束等客户的智能测试项目。 |

4.3 系统运行维护方案设计

4.4 项目实施方法

供应商必须详细陈述项目实施方法论。建议书中需要描述其项目管理的方法、项目组配置、质量管理和文档管理方案。

4.5 项目协作方法

4.6 培训以及知识转移

为确保“远程诊断平台”在交付后能够长期稳定、高效、安全地运行，并赋能贵方团队实现自主管理与持续应用，我方已构建一套完整、规范、主动的服务保障体系。我们郑重承诺，将严格履行并超越招标文件中对运维、培训及售后的各项要求，提供从技术支撑到知识传递的全方位服务。

Ø 标准化、可视化的主动式运维服务

我方将提供专业化的平台全栈运维服务。具体包括：交付并部署图形化的服务器监控工具，实现对平台所有功能模块、服务器资源（CPU、内存、磁盘）、中间件及数据库状态的可视化健康检查与实时告警。我们将制定并执行标准化的备份与恢复流程，涵盖应用系统及数据库，并提供专项培训，确保贵方人员掌握关键操作。在数据管理方面，我们承诺：应贵方要求，通过技术手段彻底销毁指定数据并确保不可恢复；通过严格的权限与逻辑隔离机制保障不同用户间数据的私密性；提供标准数据接口与迁移工具，全力协助贵方实现数据的自主迁入与迁出。同时，平台将提供高度配置化的业务管理界面，以最简操作完成日常业务配置与执行。

Ø 覆盖全生命周期的深度运维内容

我们的运维服务不仅限于基础保障，更致力于系统的持续优化与预防性维护。服务内容包括：

1、主动巡检与性能调优：定期进行系统健康性深度检查与性能基线分析，主动发现并处理潜在瓶颈，提供性能优化方案；

2、全方位故障支持：建立7x24小时响应机制，对系统Bug、程序问题及突发故障提供快速修复、根本原因分析及完整的故障报告；

3、持续迭代与咨询：基于业务发展，提供基础模型更新、技术咨询及资源扩容支持；

4、规范化流程管理：建立完善的监控告警体系与标准化的应用发版流程，确保每次变更安全、可追溯；

5、周期性服务报告：按季度/年度提供详尽的运维服务报告，包含服务总结、问题分析与改进建议。

Ø 分层化、定制化的知识转移培训

我们将以“授人以渔”为目标，为贵方不同角色人员设计并实施分层级的培训课程，确保知识有效转移：

1、培训体系：课程涵盖系统操作（针对一线使用人员）、运维管理（针对维护支撑人员）及架构与高级功能（针对产品、运营管理人员及高级技术人员）；

2、核心内容：培训将重点围绕平台全功能（如主动监控、信号分析、故障树诊断）、服务器管理平台操作、扩展开发方法（如自定义算子、信号扩展）及行业新技术趋势展开；

3、实施方式：所有培训内容与计划将提交贵方确认。我们承诺在系统试运行及后续阶段，安排资深讲师通过理论讲解、实操演练、现场指导等方式进行培训，确保贵方团队达成独立操作、配置、维护及深化应用的预期目标；

Ø 可靠、高效的售后与质保

我方承诺，自平台最终验收报告签署之日起，提供为期12个月的免费质量保证期：

1、响应机制：在此期间，我们提供7x24小时售后服务支持。接到故障反馈后，承诺12小时内做出紧急响应并给出解决方案；若需现场支持，保证48小时内派遣技术人员抵达现场处理；

2、保障范围：质保期内，凡因系统自身质量问题导致的故障，我方将负责免费修复。我方已建立完善的软件故障应急处理机制，确保能快速定位并解决各类问题，保障贵方业务连续性。

我方坚信，卓越的系统离不开卓越的服务。以上承诺体现了我方作为长期合作伙伴的责任与实力，我们将以专业的服务团队、规范的流程和积极的态度，全力保障本项目成功交付与长治久安。

4.7 交付件

4.8 交付文件

4.9 作品所有权和使用许可

我方已仔细阅读并完全理解招标文件中关于知识产权的详细约定。我们郑重承诺，在项目合作期间，将严格遵守上述条款，秉持诚信、公平、合作共赢的原则，与贵方共同妥善处理知识产权相关事宜，以保障双方合法权益，促进项目顺利开展与技术创新。具体遵循原则如下：

1、关于合作成果的知识产权归属

我方完全认同并遵循“共同开发、共同拥有”的核心原则。对于在本项目合作期间，由双方共同投入资源、技术、知识所产生的一切新技术、发明、软件著作权、设计、技术文档等成果，其知识产权均归双方共同所有。我方承诺，将与贵方基于各自的实际贡献，通过友好协商确定具体的权益分配比例。

2、关于背景知识产权的保护

我方充分尊重并保护贵方在合作前已单独拥有的背景知识产权（如现有专利、商标、技术平台等）。同时我方带入项目的自有背景知识产权（包括但不限于已有的专利、专有技术、工具软件）仍归我方所有。双方承诺，在未获得对方书面许可的情况下，不擅自使用或侵犯对方的背景知识产权。

3、关于知识产权的使用与许可

为保障项目顺利进行与成果应用，双方将在合作协议框架下，就所需使用的背景知识产权及共同产生的知识产权，达成明确的交叉许可安排。任何超出本项目范围的使用、许可或转让行为，均需另行签订书面协议进行约定。我方承诺不会单方面处置共有知识产权。

4、关于专利申请与数据保护

对于合作中产生的可专利化创新成果，我方愿与贵方协商，共同申请专利，共同维护专利权。对于合作中产生的一切技术数据、实验数据及商业秘密，我方将严格按照双方约定和保密协议，承担最高标准的保护责任，确保其在合作期间及合作终止后的安全，绝不向任何未经授权的第三方泄露。

我方认为清晰、公平的知识产权安排是长期稳定合作的基础。上述承诺表明了我方以开放、务实的态度与贵方建立深度技术合作伙伴关系的诚意。

4.10 质量保证以及服务承诺

投标书应详细描述为保证系统实施质量所应承担的质量保证方案。对奇瑞基于OTX标准的诊断引擎项目相关应用系统在功能以及性能方面所能达到的建设成果进行预估和承诺。

投标书应提供对奇瑞基于OTX标准的诊断引擎项目上线后，进行维护支持的方案，并介绍支持体系。

提供单一联系人，对系统提供专人负责的支持。

4.11 项目风险管理

供应商必须详细陈述对于项目实施过程的不同阶段的风险预估，以及关于风险识别，评估，控制的方法论和策略。

5. 供应商能力及经验陈述

5.1 公司简介

我司成立于成立于2010年，是一家专注于提供全域全链汽车电子测试解决方案的高新技术企业。公司总部位于上海，并在北京、广州、长春、重庆、武汉、保定、宁波（杭州湾）等地设立分支机构及测试验证中心，构建了覆盖全国的服务网络。公司致力于将IT技术与汽车电控技术融合，为OEM和Tier1客户提供从模型、代码到实车测试的全链条测试解决方案，涵盖新能源汽车动力域、底盘域、智控智驾域、网络通信及跨域融合等核心业务领域。

公司目前团队规模超过450人，其中测试工程师占比超过350人，形成了一支以技术为核心驱动力的专业服务团队。凭借深厚的技术积累与丰富的行业经验，公司业务持续稳健发展，测试服务项目签订额于2023年突破3亿元，累计交付测试系统超过300套，完成测试认证项目超过500个。公司先后获得“上海市专精特新中小企业”、“上海市科技小巨人企业”、“上海市创新型中小企业”及“普陀区技术中心”等多项荣誉资质，充分体现了公司的技术实力与行业影响力。

5.2 资质认证

我司将技术创新与质量安全作为企业发展的核心基石，持续投入资源构建符合国际标准与行业规范的研发测试及管理体系。公司在测试流程规范化、技术标准化及服务专业化方面积累了深厚沉淀，获得多项权威资质认定与行业客户认可，系统性地证明了公司从测试咨询到工具服务、从流程管控到技术落地的全链路专业能力，为高质量、高效率的项目交付提供了坚实保障。

公司持续强化自身技术实力与创新能力，先后获得多项政府及行业权威资质认定：

1. 高新技术企业：认定公司具备持续研发能力与核心技术自主知识产权

2. 上海市专精特新中小企业：体现公司专业化、精细化、特色化、新颖化的发展特点

3. 上海市科技小巨人企业：彰显公司技术创新能力与行业示范引领作用

4. 上海市创新型中小企业：肯定公司在技术、产品、模式等方面的创新能力

5.  普陀区技术中心：认可公司在本区域的技术研发实力与行业贡献

6. 偏离项

| 序号 | 招标文件条款编号 | 招标文件要求 | 投标文件对应偏离内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2.4.27 | sovd诊断需求 |  |  |
| 2 | 2.4.2.5 | 技术方案需奇瑞提供企标文档 |  |  |
| 3 | 3.4.3.3.2 | 全部技术文档描述需要修改 |  |  |
| 4 | 4.5.7 | 知识产权 |  |  |